## 一、技术要求

1.工程概况

本工程为江西省女子监狱办公楼公区公共卫生间装饰改造项目。

2.编制依据

（1）根据业主提供的施工图纸进行编制；

（2）建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）标准，2017版《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》及其配套的《费用定额》；

（3）根据江西省住建厅赣建价[2020]5号文规定土建、市政、安装综合工日单价按100元/工日，装饰工程按117元/工日进行调差计算；

（4）根据赣建价【2019】7号文计取扬尘治理费；

（5）按一般计税法计税，根据《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价2019-1号），税率按9%计取；

（6）按市区工程取费；

（7）材料价格参照2023年11月份《南昌市建设工程造价信息》，信息价缺项的参照当期当地市场价。

3.编制说明

以下图纸未详细注明的做法暂按以下考虑：

（1）砂浆按20厚现拌1:3水泥砂浆；

（2）地墙面砖：地面400×800mm成品通体砖；墙面400×800mm成品砖；

（3）瓷砖背面涂刷瓷砖胶，考虑工艺为:JC/T547-2017(C1型）；

（4）玫瑰金不锈钢槽线按1.2mm厚；

（5）防水涂料按2mm厚聚氨酯防水涂膜；

（6）男卫女卫地面基层按防水砂浆找平20mm厚，基层聚合物水泥防水涂料1.2mm厚；

（7）卫生间隔断按特定≥40mm厚实木烤漆隔断，实木烤漆线条，特定门扇含五金；

4.其他说明

（1）本项目须拟派项目技术负责人和施工现场专业人员。

（2）本项目目前的基本情况：办公楼共五层楼（无电梯），其中五层没有卫生间，一至四层的走廊西端每层各有一个卫生间，且一楼和三楼为男厕，二楼和四楼为女厕。

（3）本项目改造后是一至四层每层都具备男厕和女厕。

（4）对施工组织方案的要求：全工期内必须保证一个男厕和一个女厕能够正常使用。

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：江西省女子监狱办公楼公区公共卫生间装饰改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 结构改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除，拆除原建砖墙 | m2 |  | 42.96 |  |  |  |  |
| 2 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.地台拆除，凿除原建地台部分 | m2 |  | 21.2 |  |  |  |  |
| 3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.地面砖拆除，凿除找平层 | m2 |  | 96.64 |  |  |  |  |
| 4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.墙面砖拆除 | m2 |  | 190.92 |  |  |  |  |
| 5 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面基层凿毛 | m2 |  | 142.64 |  |  |  |  |
| 6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除铝扣板吊顶 | m2 |  | 87.24 |  |  |  |  |
| 7 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除原建顶面灯具 | 套 |  | 16 |  |  |  |  |
| 8 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除原卫生间蹲便器、小便器、洗手池 | 个 |  | 44 |  |  |  |  |
| 9 | 011612002002 | 洗手台拆除 | 1.大理石洗手台拆除 | m |  | 12 |  |  |  |  |
| 10 | 011609002001 | 隔断拆除 | 1.卫生间隔断拆除 | m2 |  | 53.76 |  |  |  |  |
| 11 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除成品单开门含门套 | 樘 |  | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 01B001 | 水电管线拆除 | 1.原室内强电管线、给排水管道拆除 | m2 |  | 148 |  |  |  |  |
| 13 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1. M5水泥砂浆砌120厚MU10实心砖墙 | m3 |  | 21.221 |  |  |  |  |
| 14 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1. M5水泥砂浆砌300厚MU10实心砖墙 | m3 |  | 5.844 |  |  |  |  |
| 15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 20厚1:3水泥沙浆 | m2 |  | 392.68 |  |  |  |  |
| 16 | 010510003001 | 过梁 | 1.预制门头过梁 | m3 |  | 1.397 |  |  |  |  |
| 17 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.地面抬高 2.单级H≤20cm | m3 |  | 12 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：江西省女子监狱办公楼公区公共卫生间装饰改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.地面找平，表面收光 | m2 |  | 66.4 |  |  |  |  |
|  |  | 地面部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.门槛石 | m2 |  | 4.76 |  |  |  |  |
| 20 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.波打线 | m2 |  | 17.812 |  |  |  |  |
| 21 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.基层防水砂浆 20mm | m2 |  | 116.56 |  |  |  |  |
| 22 | 010904002003 | 基层涂膜防水 | 1.基层聚合物水泥防水涂料1.2mm厚 | m2 |  | 116.56 |  |  |  |  |
| 23 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.地面涂膜防水2遍 | m2 |  | 165.28 |  |  |  |  |
| 24 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.400×800mm切割地砖 2.瓷砖背面涂刷瓷砖胶，工艺为：JC/T547-2017（C1型） | m2 |  | 77.56 |  |  |  |  |
| 25 | 01B002 | 美缝 | 1.定制美缝剂人工美缝 | m2 |  | 107 |  |  |  |  |
|  |  | 天棚部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.装配式轻钢龙骨 450×450mm 跌级 2.18mm细木工板 3.耐水纸面石膏板 | m2 |  | 107 |  |  |  |  |
| 27 | 011304001001 | 灯槽 | 1.悬挑式灯槽，18mm细木工板封耐水纸面石膏板 | m2 |  | 2.1 |  |  |  |  |
| 28 | 011304002001 | 检修口 | 1.定制铝合金检修口 | 个 |  | 8 |  |  |  |  |
| 29 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板吊顶刷白色乳胶漆 1.腻子3遍 2.乳胶漆2遍 | m2 |  | 110.52 |  |  |  |  |
|  |  | 墙面部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1.墙面打底找平 15mm | m2 |  | 142.64 |  |  |  |  |
| 31 | 010904002002 | 墙面涂膜防水 | 1.墙面涂膜防水2遍 | m2 |  | 232.88 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：江西省女子监狱办公楼公区公共卫生间装饰改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 32 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.400×800墙面砖 2.瓷砖背面涂刷界面剂一遍 3.专用胶泥粘贴 | m2 |  | 514.84 |  |  |  |  |
| 33 | 01B003 | 美缝 | 1.定制美缝剂人工美缝 | m2 |  | 514.84 |  |  |  |  |
|  |  | 水电改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030404017001 | 配电箱 | 1.单元配电箱，嵌入式 | 台 |  | 4 |  |  |  |  |
| 35 | 030404019001 | 控制开关 | 1.漏电保护开关 组合式 回路≤10 | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 36 | 030404019002 | 控制开关 | 1.自动空气开关 16A-1P | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 37 | 030404019003 | 控制开关 | 1.自动空气开关 20A-2P | 个 |  | 8 |  |  |  |  |
| 38 | 030404019004 | 控制开关 | 1.自动空气开关 25A-3P | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 39 | 040801029001 | 照明开关 | 1.单联开关 2.接线盒暗装 | 个 |  | 16 |  |  |  |  |
| 40 | 040801029002 | 照明开关 | 1.双联开关 2.接线盒暗装 | 个 |  | 20 |  |  |  |  |
| 41 | 040801030001 | 插座 | 1.防溅五孔插座 2.接线盒暗装 | 个 |  | 12 |  |  |  |  |
| 42 | 030411001001 | 配管 | 1.塑料管敷设 刚性阻燃管敷设砖、混凝土结构暗配 外径(mm) DN20 | m |  | 340.92 |  |  |  |  |
| 43 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面(mm2) BVR≤2.5 | m |  | 812.52 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：江西省女子监狱办公楼公区公共卫生间装饰改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 44 | 030411004002 | 配线 | 1.管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面(mm2) BVR≤4 | m |  | 210.24 |  |  |  |  |
| 45 | 030411004003 | 配线 | 1.管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面(mm2) BVR≤6㎡ | m |  | 200 |  |  |  |  |
| 46 | 030413002001 | 凿槽 | 1.凿砖槽(管径mm) ≤40 | m |  | 87.2 |  |  |  |  |
|  |  | 电器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 030412004001 | 装饰灯 | LED筒灯 | 套 |  | 60 |  |  |  |  |
| 48 | 030412005001 | 荧光灯 | 300×300LED平板灯 | 套 |  | 16 |  |  |  |  |
| 49 | 030412005002 | 荧光灯 | LED吸顶灯 | 套 |  | 8 |  |  |  |  |
| 50 | 030404033001 | 风扇 | 300×300换气扇 | 台 |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.墙面凿槽，W＜100mm | m |  | 28.24 |  |  |  |  |
| 52 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(32mm以内) 2.管道消毒冲洗 | m |  | 21.44 |  |  |  |  |
| 53 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(25mm以内) 2.管道消毒冲洗 | m |  | 31.04 |  |  |  |  |
| 54 | 031001006003 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(20mm以内) 2.管道消毒冲洗 | m |  | 48.4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：江西省女子监狱办公楼公区公共卫生间装饰改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.室内塑料给水管截止阀(熔接) 公称直径(mm以内) 32 | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 56 | 031001006004 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(110mm以内); | m |  | 49.92 |  |  |  |  |
| 57 | 031001006005 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(50mm以内); | m |  | 54.4 |  |  |  |  |
|  |  | 洁具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 011505001001 | 洗漱台 | 咖色大理石洗手台 1.5#镀锌角铁框架基础 2.18mm细木工板封面，涂刷防火2遍 3.定制咖啡色石材，专用结构胶胶粘 4.上口沿洗手台贴挡水条 | m2 |  | 6.48 |  |  |  |  |
| 59 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.艺术台上盆 2.全铜单冷水咀、不锈钢下水 | 组 |  | 8 |  |  |  |  |
| 60 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 墙面银镜 | m2 |  | 9.44 |  |  |  |  |
| 61 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器 2.壁挂水箱及配件 | 组 |  | 16 |  |  |  |  |
| 62 | 031004007001 | 小便器 | 1.壁挂小便器 2.手动控制阀及排水附件 | 组 |  | 4 |  |  |  |  |
| 63 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.拖把池 2.单冷加长水咀 | 组 |  | 4 |  |  |  |  |
| 64 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 地漏（防臭） | 个 |  | 16 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：江西省女子监狱办公楼公区公共卫生间装饰改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 031004014002 | 残余池 | 1.定制不锈钢带滤残余池 2. 尺寸≤40cm | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 其他装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 011210005001 | 定制隔断 | 1.特定实木烤漆隔断，含装饰线 2.特定隔断厚度≥4.0实心一体 | m2 |  | 53.84 |  |  |  |  |
| 67 | 011210005002 | 定制隔断安装 | 1.特定实木烤漆隔断，含装饰线，人工安装费 2. 隐形安装 | m2 |  | 53.84 |  |  |  |  |
| 68 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.定制隔断门扇五金件安装 | 套 |  | 16 |  |  |  |  |
| 69 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.定制木质双边成品门套（W＜300mm） | m |  | 68.88 |  |  |  |  |
| 70 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.定制单开实木烤漆门 | 樘 |  | 8 |  |  |  |  |
| 71 | 01B004 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运至市政指定地点 2. 运距＜5KM | 车 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 011701003001 | 里脚手架 |  | m2 |  | 148 |  |  |  |  |
| 73 | 011703001001 | 垂直运输 |  | m2 |  | 148 |  |  |  |  |
| 74 | 011707001001 | 安全文明施工 |  | 项 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：江西省女子监狱办公楼公区公共卫生间装饰改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。