一、技术要求

（一）工程概况：

1、工程名称：江西农业大学南昌商学院2024年暑期维修项目

2、工程规模及特征：对学校内各楼栋天棚石膏板吊顶油漆、内墙面油漆脱落或发霉部分重新翻修刮白、空鼓地砖拆除重新铺贴、屋面落水管堵塞维修、外墙开裂修复、围墙破损修复、增加石膏板隔断、木门修复、路灯杆刷漆、增加雨水管等；

3、编制范围：农业大学南昌商学院（共青校区）校内翻修改造；

（二）编制依据：

1、工程勘察资料。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013)；

4、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表(2017年)》；

5、《江西省市政工程费用定额（2017年）》；

6、《江西省园林工程消耗量定额及统一基价表(2006年)》；

7、《江西省土建装饰工程消耗量定额及统一基价表(2017年)》；

8、《江西省安装工程消耗量定额及统一基价表(2017年)》；

9、赣建价【2019】1号文《关于调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》

10、根据江西省建设厅《赣建计【2008】33号》，不计工程定额测定费。

11、赣建价〔2020〕5号《关于调整2017版《江西省建设工程定额》综合工日单价的通知》；

12、材料价格按江西省造价信息2024.4期九江市信息价计算，信息价上没有的按市场询价计算。

（三）工程量清单：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011606003001 | 石膏板吊顶发霉维修(教学楼、 笃行楼等） | 1.搭一层简易脚手架 2.切除发霉部分，更换石膏板 3.喷乳胶漆2遍 4.乳胶漆（须符合环保标准） | m2 | 12 |  |  |  |
| 2 | 011406001001 | 石膏板吊顶脱瓷维修（教学楼、 明道楼、延宾楼等） | 1.搭一层简易脚手架 2.清除起鼓、松动面层 3.喷乳胶漆2遍 4.乳胶漆（须符合环保标准） | m2 | 1350 |  |  |  |
| 3 | 011406001002 | 天花板、楼梯定板脱瓷维修（明道 楼、学生宿舍等） | 1.搭一层简易脚手架 2.清除起鼓、松动面层 3.刮腻子2遍，喷乳胶漆2遍 4.乳胶漆（须符合环保标准） | m2 | 300 |  |  |  |
| 4 | 011406001003 | 墙面发霉维修（学生宿舍、教 学楼等） | 1.搭一层简易脚手架 2.清除面层 3.刮腻子2遍，喷乳胶漆2遍 4.乳胶漆（须符合环保标准） | m2 | 1536 |  |  |  |
| 5 | 011406001004 | 墙面污染维修（学生宿舍、教学楼、图书馆等 ） | 1.搭一层简易脚手架 2.清除面层 3.喷乳胶漆2遍 4.乳胶漆（须符合环保标准） | m2 | 7949.6 |  |  |  |
| 6 | 011406001006 | 墙裙瓷砖维修（图书馆、体育馆 、教学楼等） | 1.拆除空鼓瓷砖 2.实贴新瓷砖 | m2 | 20 |  |  |  |
| 7 | 011604001001 | 地砖维修（教学楼、明道楼等） | 1.拆除空鼓地砖 2.实贴新地砖，颜色接近 3.尺寸：800*800mm | m2 | 50 |  |  |  |
| 8 | 01B001 | 屋面落水管维修（学生宿舍、行政楼、图书馆等） | 1.从顶层房间将落水管弯头切除，清理内部堵塞砂浆； 2.重新安装弯头 | 根 | 60 |  |  |  |
| 9 | 011606002001 | 11-12栋隔断拆除 | 1.拆除原有石膏板隔墙 2.堆放到指定位置 | m2 | 48 |  |  |  |
| 10 | 011406001005 | 外墙开裂维修（明道楼、教学楼、 笃行楼、科研楼等） | 1.搭脚手架 2.清除开裂部分 3.挂网，重新抹灰，补平 4.真石漆修复 | m2 | 100 |  |  |  |
| 11 | 01B004 | 围墙维修 | 1.清除破损部分 2.砌筑墙帽，砂浆粉刷 3.真石漆修复 | 个 | 92 |  |  |  |
| 12 | 011605001001 | 漏水维修(笃行楼露台） | 1.凿除露台面层至结构层；2.做防水涂料2遍；3.恢复楼台面层。（底部石膏板另行计算） | m2 | 4.2 |  |  |  |
| 13 | 040501004001 | 塑料管 | 1.人机配合开挖土方（35m*3m深）， 2.更换直径600mm雨水管（双壁波纹管，环刚度8KN）35m,管顶回填30cm细沙保护 3.回填土方并修复草皮（含养护） 4.挖机进出场费 | m | 11.2 |  |  |  |
| 14 | 011207001001 | 笃行楼增设隔断（301、303） | 1.隔断尺寸：6.6*3.3m、3.3*3.3m 2.轻钢龙骨基层，石膏板隔断两面 3.石膏板刮2遍腻子、2遍乳胶漆 4.增设0.9*2m开启门（4扇） | m2 | 65.4 |  |  |  |
| 15 | 011605002001 | 干挂石材维修（图书馆） | 1.利用原有干挂石材切槽， 2.打胶修复 | m2 | 2 |  |  |  |
| 16 | 01B005 | 木门维修（教学楼、延宾楼） | 1.木制门框调整加固（木楔和发泡剂） 2.开启扇调整 | 樘 | 40 |  |  |  |
| 17 | 011405001001 | 路灯杆除锈、刷漆 | 1.打磨灯杆除锈 2.刷2遍防锈漆、2遍原色漆 3.搭简易脚手架 | m | 300 |  |  |  |
| 18 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.重新搭设不锈钢龙骨 2.重新安装铝扣板 | m2 | 8 |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 电缆维修、管道闸阀和外墙漆维修 | 60000 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 60000 |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  | 9 |  |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。