一批整形美容手术器械参数

- 不锈钢或合金材质；

- 可满足高温高压消毒；

- 具有眼整形美容器械、鼻整形美容器械、乳房整形美容器械、吸脂整形美容器械、腋臭整形美容器械及消毒盒等多件器械，以满足整形美容手术需求；

- 美容剪刀应具有尖头、圆头、直形、弧形等不同形态，美容持针器应具有粗齿、细齿等不同形态，镊子应具有无齿、有齿、超细、宽头等多种形态，拉钩因具有单爪、双爪、耙式、双头、铲式、框形、L形等多种不同形态，骨凿应具有直形、弯形等不同形态，鼻刮匙应有大、小不同型号，鼻镜应有长 短不同型号，剥离子因具有单头、双头等不同形态，肋软骨剥离子因具有铲式、U形、双头、弯形等不同形态，手柄应有吸脂和注水不同形态，注脂针应有圆孔、扁孔、双孔等不同形态和长短不同型号，注水针应有长短、粗细不同型号，吸脂针应有双孔、水滴孔、品字孔等多种形态及长短、粗细不同型号。

- 质保3年

- 一批整形美容手术器械清单

| 名称/规格 | 数量 | 名称/规格 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼻部剥离剪（弯）12.5cm | 10 | 鼻深部拉钩 长16cm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 蛙嘴剪 11.5cm | 10 | 单爪拉钩 12.5cm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 特快剪（弯）9.5cm金柄 | 20 | 微型双爪拉钩 12.5cm 头宽2mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 拆线剪（直）10cm | 20 | 耙式拉钩 头宽10mm 长12.5cm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 镶片持针钳 12.5cm | 20 | 眼袋拉钩 头宽7.5mm 长15mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 金柄持针钳 14cm 细齿 | 20 | 双球拉钩 头宽13mm 长15cm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 眼睑镊 头宽0.4mm 有钩 长10cm | 10 | 眼眶测量器 20mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 重睑设计器（弧弯） | 5 | 眼睑板 | 5 | 不锈钢或合金 |
| ADSON镊 头宽0.6mm 有钩 长12.5cm | 10 | 双头鼻中隔剥离子 长18.5 头宽4mm/4mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 鼻软骨镊 头宽2.3mm 长12.5cm | 10 | 单头鼻骨膜剥离子（方头） 头宽7mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 超细镊 头宽0.4mm 有钩 长10.5cm | 10 | D型刀（双头）头宽3mm/4mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 鼻骨锉（双头）横纹齿/鱼鳞齿 长22cm | 5 | 鼻双头拉钩 长14cm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 鼻骨锤（圆形） | 5 | 乳房拉钩 长57cm 宽 25mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 鼻骨凿（弯 左保护）7mm | 5 | L型乳房拉钩 18cm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 鼻骨凿（弯 右保护）7mm | 5 | 铲式乳房剥离子（U型） | 3 | 不锈钢或合金 |
| 鼻骨凿（直 左保护）7mm | 5 | 美式框型乳房剥离子 | 3 | 不锈钢或合金 |
| 鼻骨凿（直 无保护）2mm | 5 | 腋臭刮吸器 | 3 | 不锈钢或合金 |
| 鼻骨凿（直 无保护）4mm | 5 | 腋臭刮匙 | 3 | 不锈钢或合金 |
| 雕刻板（硅胶） | 5 | 吸脂手柄（标准卡口） | 5 | 不锈钢或合金 |
| 鼻自助拉钩（单爪） | 5 | 注水手柄（标准卡口） | 5 | 不锈钢或合金 |
| 鼻导引器（薄片） | 5 | 注脂针（圆孔）管径1.0mm 管长90mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 鼻镜 头长35mm | 5 | 注脂针（圆孔） 管径1.2mm 管长90mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 鼻镜 头长50mm | 5 | 注脂针（圆孔）管径1.2mm 管长100mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 鼻刮匙（小）头宽3.7mm | 5 | 注脂针（圆孔）管径1.5mm 管长90mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 鼻刮匙（大）头宽5mm | 5 | 注脂针（圆孔）管径1.5mm 管长100mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 肋软骨拉钩（双头） | 10 | 注脂针（扁孔）管径3.0mm 管长200mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 肋软骨剥离子（铲式） | 5 | 面吸针（双孔）管径2.0mm 管长200mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 肋软骨剥离子（双头） | 5 | 面吸针（双孔）管径2.5mm 管长250mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 肋软骨剥离子（U型）左 | 5 | 注水针（圆孔）管径2mm 管长150mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 肋软骨剥离子（U型）右 | 5 | 注水针（圆孔）管径2.5mm 管长250mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 肋软骨剥离子（大弯） | 5 | 注水针（圆孔）管径3.0mm 管长350mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 吸脂针（双孔）管径3.5mm 管长300mm | 5 | 脂肪收集盘24cm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 吸脂针（双孔）管径3.5mm 管长350mm | 5 | 双面台式美容化妆镜 | 10 | 不锈钢或合金 |
| 吸脂针（水滴孔）管径2.5mm 管长200mm | 5 | 脂肪收集架 | 3 | 不锈钢或合金 |
| 吸脂针（双孔）管径4.0mm 管长300mm | 5 | 吸脂螺旋口转换器 | 5 | 不锈钢或合金 |
| 吸脂针（双孔）管径4.0mm 管长350mm | 5 | 脂肪纳米乳化器（刀状） | 5 | 不锈钢或合金 |
| 吸脂针（水滴孔）管径2.5mm 管长250mm | 5 | 吸脂针（品字孔）管径4.5mm 管长300mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 吸脂针（品字孔）管径4.0mm 管长300mm | 5 | 吸脂针（品字孔）管径4.5mm 管长350mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 吸脂针（品字孔）管径4.0mm 管长350mm | 5 | 吸脂针（品字孔）管径4.5mm 管长400mm | 5 | 不锈钢或合金 |
| 吸脂针（水滴孔）管径3.0mm 管长300mm | 5 | 眼整形器械消毒盒 | 3 | 不锈钢或合金 |
| 鼻整形器械消毒盒 | 3 | 乳房整形器械消毒盒 | 2 | 不锈钢或合金 |