## 一、技术要求

（一）编制依据：

1、编制范围

江西科技师范大学保卫处办公用房维修改造项目。

- 计价依据

- 2.1清单采用工程量清单项目计量规范(2013-江西)，2017《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、2017《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、根据江西省建设厅赣建价[2020]5号文规定，定额综合工日及机械人工单价调整为100元/工日，装饰装修人工工日单价调整为117元/工日。

- 2.2材料单价(含税):江西省造价信息2024年第4期(南昌篇)材料信息价及专业测定价，未有按江西省信息价及最新市场价价格执行。

- 2.3税金:依据赣建价(2019)1号文，增值税执行《江西省建筑业营改增后现行建设工程计价规则和依据调整办法》(试行)规定的9%费率进行计取。

- 编制说明

- 3.1工程量依据现场勘察及相关资料所得；

- 3.2本工程计算范围为江西科技师范大学保卫处办公用房维修改造项目(含安装、搬运、垃圾清运等一切费用)；

- 3.3路面硬化按铺设15CM厚C20混凝土计算；

- 3.4屋面做防水按铺设2层4mmSBS防水卷材计算；

- 3.5外墙铲除原有墙面按90%计算，外墙整修按2遍抗裂腻子，2遍乳胶漆

- 计算。

（二）工程量清单：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 基础设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆(含铺设费） 2.规格:4*50+1*35 2RYJV铜芯电缆； 3.敷设方式、部位:埋地 | m | 200 |  |  |  |
| 2 | 03B001 | 管道开挖配管 | 1.管道开挖配管、路面恢复（含安装、人工、主材、垃圾清运等一切费用）； 2.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | m | 380 |  |  |  |
| 3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱20路，4*160A； 2.安装方式:落地式 3.含配电箱接地 4.含箱所有元器件 5.满足要求； | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 010101004001 | 挖井 | 1.包含开挖、回填、外运土方、平整场地； 2.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | 座 | 3 |  |  |  |
| 5 | 040504003001 | 电缆井 | 1.电缆井制作（含铸铁井盖）； 2.井盖材质规格：600*600圆口铸铁； 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | 座 | 3 |  |  |  |
| 6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 路面硬化： 1.路床整形 路床碾压检验； 2.铺设15CM厚C20混凝土； 3.水泥混凝土养生 塑料膜养护； 4.部位：仓库、值班室南面路面硬化； | m2 | 465 |  |  |  |
| 7 | 011601001002 | 拆除违建卫生间 | 拆除违建卫生间： 1.拆除原有实心砖墙； | m3 | 5.184 |  |  |  |
| 8 | 011607001003 | 拆除违建卫生间 | 拆除违建卫生间： 1.拆除原有压型板屋面； | m2 | 6.4 |  |  |  |
| 9 | 011601001003 | 拆除原违建仓库 | 拆除原违建仓库： 1.拆除原有实心砖墙； | m3 | 7.776 |  |  |  |
| 10 | 011607001004 | 拆除原违建仓库 | 拆除原违建仓库： 1.拆除原有压型板屋面； | m2 | 14.56 |  |  |  |
| 11 | 010103001001 | 填平原洗车坑 | 1.人工素土回填平原洗车坑； 2.人工平整场地； | m3 | 10 |  |  |  |
| 12 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 填平洗车坑后路面硬化： 1.路床整形 路床碾压检验； 2.铺设15CM厚C20混凝土； 3.水泥混凝土养生 塑料膜养护； | m2 | 10 |  |  |  |
| 13 | 011607001002 | 自行车棚拆除 | 自行车棚拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 010103002005 | 余方弃置 | 1、人工装车； 2、建筑垃圾外运（运距暂按1公里考虑，实际运距以结算运距单为准）； | m3 | 105.056 |  |  |  |
|  |  | 办公楼 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 铲除原有外墙涂料 | m2 | 562.5 |  |  |  |
| 16 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、人工装车； 2、建筑垃圾外运（运距暂按1公里考虑，实际运距以结算运距单为准）； | m3 | 15.831 |  |  |  |
| 17 | 011406001002 | 外墙整修 乳胶漆墙面 | 外墙整修： 1.刮抗裂腻子两遍，乳胶漆两遍（含部分裂纹处理）； | m2 | 625 |  |  |  |
| 18 | 010901002008 | 屋面彩钢瓦顶棚 | 1.圆(方)钢管屋架; 2.刷两遍防锈漆； 3.840型屋面彩钢瓦顶棚（双层夹芯）； 4.导水槽； 5.满足要求，包含安装及完成此项工作的所有其他辅材及工序； | m2 | 260 |  |  |  |
| 19 | 011406001008 | 墙面乳胶漆 | 墙面乳胶漆： 1.刮腻子两遍，乳胶漆两遍； 2.包含约1/10总工程量面积的补瓷工序（10mm厚M10水泥砂浆抹灰）； 3.成品保护； 4.垃圾清运； | m2 | 1250 |  |  |  |
| 20 | 030411004001 | 电路改造 | 电路改造： 1.含五孔插座6个[2.5平方]、电热水器/空调专用插座1个（4平方），LED灯2个,弱电、网信端口、弱电箱、开关和配电箱及空气开关总成等（包含安装、插座、开槽、布线、更换灯具、开关等一切费用）； 2.电线应符合国家标准，规格型号应采用不小于BV-2.5的； 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | 项 | 5 |  |  |  |
| 21 | 030411004002 | 电路改造 | 电路铺设： 根据现场定位强电、网信、弱电入户。 1.强电需满足监控大屏4KW、LED条屏2KW、5P空调2台10KW、操作台1.8KW、机柜6KW使用，其他6.5KW同时使用（包含安装、布线等一切费用）； 2.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 030411004003 | 电路改造 | 电路改造： 1.含五孔插座6个[2.5平方]、电热水器/空调专用插座1个（4平方），LED灯2个,弱电、网信端口、弱电箱、开关和配电箱及空气开关总成等（包含安装、插座、开槽、布线、更换灯具、开关等一切费用）； 2.电线应符合国家标准，规格型号应采用不小于BV-2.5的； 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 拆除整樘木门 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 24 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 成品卫生间门（含门框）： 1.普通铝合金平开门； 2.规格尺寸：2050mm*960mm; 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序（含五金及配件等）； | 樘 | 3 |  |  |  |
| 25 | 010801001001 | 实木门检修 | 实木门检修： 1.含五金配件、猫眼、门锁等检查维修； 2.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | 樘 | 5 |  |  |  |
| 26 | 010802001002 | 塑钢门检修 | 塑钢门检修： 1.含五金配件、门锁、铰链等检查维修； 2.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | 樘 | 1 |  |  |  |
| 27 | 010802004001 | 防盗门 | 双开防盗门： 1.钢制双开防盗门； 2.规格尺寸：1550mm*2050mm； 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序（含五金及配件等）； 4.部位：会议室； | 樘 | 1 |  |  |  |
| 28 | 010807001001 | 塑钢窗户检修 | 塑钢窗户检修： 1.含滑轮、五金配件、玻璃、窗框等维修更换； 2.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | 樘 | 11 |  |  |  |
| 29 | 011610002001 | 拆铝合金窗户 | 拆铝合金窗户 | 樘 | 3 |  |  |  |
| 30 | 010810001001 | 遮光窗帘 | 1.遮光窗帘(遮光50%，含导轨及安装)； 2.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | m2 | 130 |  |  |  |
| 31 | 010807001003 | 普通窗 铝合金6+12A+6中空玻璃窗 | 普通窗 铝合金6+12A+6玻璃窗: 1、窗代号及洞口尺寸：/； 2、材质：普通铝合金6+12A+6玻璃窗； 3、完成此项工作的所有其他辅材及工序（含五金及配件等）； | m2 | 12 |  |  |  |
| 32 | 010802004002 | 防盗门 | 平开防盗门： 1.钢制平开防盗门； 2.规格尺寸：2050mm*960mm； 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序（含五金及配件等）； 4.部位：办公室； | 樘 | 1 |  |  |  |
| 33 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.拆除实心砖墙； 2.部位：玻璃隔断墙底； | m3 | 1.2 |  |  |  |
| 34 | 010401003001 | 实心砖墙 | 砌隔断墙： 1.材质：标准砖240*115*53； 2.墙厚：240mm； 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | m3 | 3.12 |  |  |  |
| 35 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚M10水泥砂浆抹灰； 2.刮腻子两遍，乳胶漆2遍； 3.部位：新砌墙体； | m2 | 36 |  |  |  |
| 36 | 010802001003 | 不锈钢门移位安装 | 不锈钢门移位安装，含配件及人工 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 37 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除实心砖墙 | m3 | 11.674 |  |  |  |
|  |  | 原车库 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 010103002006 | 余方弃置 | 1、人工装车； 2、建筑垃圾外运（运距暂按1公里考虑，实际运距以结算运距单为准）； | m3 | 5.265 |  |  |  |
| 39 | 010901002009 | 屋面彩钢瓦顶棚 | 1.圆(方)钢管屋架; 2.刷两遍防锈漆； 3.840型屋面彩钢瓦顶棚（双层夹芯）； 4.导水槽 5.满足要求，包含安装及完成此项工作的所有其他辅材及工序； | m2 | 180 |  |  |  |
| 40 | 011610002002 | 拆铁门 | 拆铁门 | 樘 | 5 |  |  |  |
| 41 | 011610002003 | 拆除铝合金窗 | 拆除铝合金窗 | 樘 | 5 |  |  |  |
| 42 | 011102003002 | 块料楼地面 | 贴瓷砖： 1.20厚M10水泥砂浆找平层； 2.贴600*600地面砖； | m2 | 110 |  |  |  |
| 43 | 010401003003 | 实心砖墙 | 砌墙： 1.材质：标准砖240*115*53； 2.墙厚：240mm； 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | m3 | 18 |  |  |  |
| 44 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚M10水泥砂浆抹灰； 2.刮腻子两遍，乳胶漆2遍； 3.部位：新砌墙体； | m2 | 150 |  |  |  |
| 45 | 011201001003 | 墙面乳胶漆 | 墙面乳胶漆： 1.刮腻子2遍，刷乳胶漆2遍； 2.包含约1/10总工程量面积的补瓷工序（20厚M10水泥砂浆抹灰）； 3.成品保护； 4.垃圾清运； | m2 | 460 |  |  |  |
| 46 | 010401003004 | 实心砖墙 | 砌隔断墙： 1.材质：标准砖240*115*53； 2.墙厚：240mm； 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | m3 | 10.56 |  |  |  |
| 47 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚M10水泥砂浆抹灰； 2.刮腻子两遍，乳胶漆2遍； 3.部位：新砌墙体； | m2 | 88 |  |  |  |
| 48 | 010807001008 | 普通窗 铝合金6+12A+6中空玻璃窗 | 普通窗 铝合金6+12A+6玻璃窗: 1、窗代号及洞口尺寸：/； 2、材质：普通铝合金6+12A+6玻璃窗； 3、完成此项工作的所有其他辅材及工序（含五金及配件等）； | m2 | 20 |  |  |  |
| 49 | 010801001003 | 复合实木门（含门框） | 成品木门（含门框）： 1.复合实木门； 2.规格尺寸：2050mm*960mm; 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序（含五金及配件等）； 4.部位：办公室； | 樘 | 4 |  |  |  |
| 50 | 010802004003 | 防盗门 | 平开防盗门： 1.钢制平开防盗门； 2.规格尺寸：2050mm*960mm； 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序（含五金及配件等）； | 樘 | 4 |  |  |  |
| 51 | 010810001003 | 遮光窗帘 | 1.遮光窗帘(遮光50%，含导轨及安装)； 2.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | m2 | 75 |  |  |  |
| 52 | 030411004004 | 电路改造 | 电路改造： 1.含五孔插座6个[2.5平方]、电热水器/空调专用插座1个（4平方），LED灯2个,弱电、网信端口、弱电箱、开关和配电箱及空气开关总成等（包含安装、插座、开槽、布线、更换灯具、开关等一切费用）； 2.电线应符合国家标准，规格型号应采用不小于BV-2.5的； 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | 项 | 6 |  |  |  |
|  |  | 原周转房 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 011607001005 | 拆除原有屋面 | 拆除原有屋面（保留龙骨） | m2 | 60 |  |  |  |
| 54 | 010901002010 | 屋面彩钢瓦顶棚 | 1.840型屋面彩钢瓦顶棚（双层夹芯）； 2.含导水槽； 3.包含安装及完成此项工作的所有其他辅材及工序； | m2 | 60 |  |  |  |
| 55 | 010103002007 | 余方弃置 | 1、人工装车； 2、建筑垃圾外运（运距暂按1公里考虑，实际运距以结算运距单为准）； | m3 | 6.726 |  |  |  |
| 56 | 010904002001 | 淋浴房改造 | 淋浴房改造（含安装、主材、搬运、垃圾清运等一切费用）： 1.含干湿分离处理、地面开挖、防水处理、地漏、冷热水系统改造、淋浴花洒等； 2.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | 项 | 1 |  |  |  |
| 57 | 031001006002 | 淋浴房进水改造 | 1.开挖配管（含开挖、回填、外运、安装、主材、垃圾清运等一切费用）； 2.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | m | 30 |  |  |  |
| 58 | 010401003007 | 实心砖墙 | 砌墙： 1.材质：标准砖240*115*53； 2.墙厚：240mm； 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | m3 | 2.64 |  |  |  |
| 59 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚M10水泥砂浆抹灰； 2.刮腻子两遍，乳胶漆2遍； 3.部位：新砌墙体； | m2 | 22 |  |  |  |
| 60 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.组装形式:成套 3.满足要求，完成此项工作的所有其他辅材及工序； | 组 | 1 |  |  |  |
| 61 | 010802001004 | 金属(塑钢）门 | 成品卫生间门（含门框）： 1.普通铝合金平开门； 2.规格尺寸：2050mm*960mm; 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序（含五金及配件等）； | 樘 | 1 |  |  |  |
| 62 | 031001006001 | 排污系统改造 | 排污系统改造（含安装、主材、搬运、垃圾清运等一切费用）： 1.改造排污下水管道约45米，包含地面开挖、回填、160管道、弯头等； 2.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | m | 45 |  |  |  |
| 63 | 010401003005 | 砖砌橱柜 | 砖砌橱柜： 1.尺寸：300*60*50CM； 2.含抹灰； 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | m3 | 0.9 |  |  |  |
| 64 | 031004003001 | 更换台盆冷热水龙头 | 1.更换台盆冷热水龙头（含人工、拆、安装等一切费用）； 2.材质：铜芯； 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | 组 | 2 |  |  |  |
| 65 | 030701002001 | 排气扇 | 排气扇（含开孔及安装） | 台 | 1 |  |  |  |
| 66 | 011505006001 | 毛巾杆（架） | 毛巾架（长度60cm) 1.材质：不锈钢； 2.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | 套 | 2 |  |  |  |
| 67 | 011501003001 | 成品洗衣池+镜柜 | 1.材质：全铝材质； 2.洗衣池尺寸101*81*48、镜柜尺寸为90*60*11（含安装）； 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | 个 | 1 |  |  |  |
| 68 | 011204003002 | 块料墙面 | 贴瓷砖： 1.20厚M10水泥砂浆结合层； 2.贴300*300面砖； | m2 | 45 |  |  |  |
| 69 | 011102003001 | 块料楼地面 | 铺贴地砖： 1.20厚M20水泥砂浆结合层； 2.铺贴300*300地砖； | m2 | 52 |  |  |  |
| 70 | 030411004005 | 电路改造 | 电路改造： 1.含五孔插座6个[2.5平方]、电热水器/空调专用插座1个（4平方），LED灯2个,弱电、网信端口、弱电箱、开关和配电箱及空气开关总成等（包含安装、插座、开槽、布线、更换灯具、开关等一切费用）； 2.电线应符合国家标准，规格型号应采用不小于BV-2.5的； 3.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | 项 | 4 |  |  |  |
| 71 | 011201001004 | 墙面乳胶漆 | 墙面乳胶漆： 1.刮腻子2遍，刷乳胶漆2遍； 2.包含约1/10总工程量面积的补瓷工序（20厚M10水泥砂浆抹灰）； 3.成品保护 4.垃圾清运 | m2 | 210 |  |  |  |
| 72 | 010807001005 | 塑钢窗户检修 | 塑钢窗户检修： 1.含滑轮、五金配件、玻璃、窗框等维修更换； 2.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | 樘 | 1 |  |  |  |
| 73 | 011610001007 | 木门窗拆除 | 拆除整樘窗户 | 樘 | 3 |  |  |  |
| 74 | 011610002004 | 拆除铝合金窗 | 拆除铝合金窗 | 樘 | 3 |  |  |  |
| 75 | 010807001009 | 普通窗 铝合金6+12A+6中空玻璃窗 | 普通窗 铝合金6+12A+6玻璃窗: 1、窗代号及洞口尺寸：/； 2、材质：普通铝合金6+12A+6玻璃窗； 3、完成此项工作的所有其他辅材及工序（含五金及配件等）； | m2 | 6 |  |  |  |
| 76 | 010810001004 | 遮光窗帘 | 1.遮光窗帘(遮光50%，含导轨及安装)； 2.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | m2 | 28 |  |  |  |
| 77 | 010807001007 | 窗户贴膜 | 1.窗户贴膜； 2.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | m2 | 2 |  |  |  |
| 78 | 011207001001 | 彩钢活动板房 | 彩钢活动板房： 1.根据现场情况定制3间仓库（占地面积：190m2）； 2.满足抗震七级，抗风八级，防火等级B2； 3.材质：金属装饰保温板，由经过高耐候聚酯烤漆（或氟碳漆）、岩棉保温夹层； 4.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | m2 | 190 |  |  |  |
| 79 | 011207001002 | 板房室厨房 | 板房室厨房： 1.依据现场定制(占地面积：25m2)； 2.满足抗震七级，抗风八级，防火等级B2； 3.材质：金属装饰保温板，由经过高耐候聚酯烤漆（或氟碳漆）、岩棉保温夹层； 4.完成此项工作的所有其他辅材及工序； | m2 | 25 |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 011703001001 | 垂直运输 | 檐高(m以内) 20 | 天 | 380.55 |  |  |  |
| 81 | 011701002001 | 外脚手架 | 外脚手架 15m以内 双排 装饰脚手架 单价*0.3 | m2 | 625 |  |  |  |
| 82 | 011707007001 | 卫生精保洁 | 卫生精保洁 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  | 9 |  |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。