## 一、标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AOI检测设备 | 1 | 套 | 核心产品 |
| 2 | UV光清洗机 | 1 | 套 | / |
| 3 | 玻璃清洗机 | 1 | 套 | / |
| 4 | 真空贴合机 | 1 | 套 | / |

## 二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AOI检测设备 | （一）用途：用于图案AOI光学检查，检查基板上的线路断短路检查。 （二）设备基本指标要求： 1、检测平台尺寸：≥300*300mm； 2、基板尺寸：兼容8寸和12寸；圆形或方形； 3、机器底座：大理石材质； 4、台面精度：≤10μm； 5、运动速度：50-70mm/s； 6、巡航速度：80-100mm/s ； 7、图档导入：有； 8、图像分辨率：线阵相机2μm（可定制3μm分辨率），面阵相机0.5μm； 9、短路检查 ：2μm； 10、断路检查：2μm； 11、多画检查：30μm； 12、缺画检查：30μm； 13、边沿缺口检查：10μm； 14、针眼检查：30μm。 |
| 2 | UV光清洗机 | （一）用途：利用UV光进行清洗，可有效去除玻璃表面的有机物。 （二）设备基本指标要求： 1、基版厚度：0.4-1.1mm； 2、处理能力：18S/PCS； 3、UV灯：6支UV ，≥480W； 4、波长：254nm波长，单波； 5、热排风：50排风口； 6、传送速度：0.5-1.5 m/min可调； 7、基板尺寸：兼容8寸和12寸；圆形或方形。 |
| 3 | 玻璃清洗机 | （一）用途：用于镀膜前的白玻璃基板清洗。 （二）设备基本指标要求： 1、基板尺寸：兼容8寸和12寸； 圆形或方形； 2、毛刷数量：2组； 3、滚轮间距：60mm； 4、桶槽结构：PVC； 5、传输轴：SUS304轴； 6、风刀：铝合金材质； 7、喷洒压力：6~8Kg/cm²； 8、洁净风机：普通闭环风机； 8、传输速度：0.5-1.5 m/min 可调； 9、自动启停：无。 |
| 4 | 真空贴合机 | （一）用途：用于基板的真空贴合；可实现无气泡贴合。 （二）设备基本指标要求： 1、玻璃规格：兼容8寸和12寸；圆形或方形； 2、腔体真空度：1PA； 3、平台材质：6061合金铝； 4、平台平面度：0.02mm； 5、贴合精度：0.02mm ； 6、抽气时间：到1PA的时间为≤120秒； 7、下压方式：伺服下压。 |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。