## 一、标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式存储 | 1 | 套 | 核心产品 |
| 2 | 运维堡垒机 | 1 | 台 | / |
| 3 | 网络入侵防御设备 | 1 | 台 | / |
| 4 | web应用防护设备 | 1 | 台 | / |

## 技术要求

1、采购明细技术指标

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分布式存储 | （一）分布式存储：3节点 1、总体要求：非OEM产品，非联合产品，不接受使用开源产品，完全独立自主研发，能够提供分布式存储自主知识产权证明，包括但不限于软件著作，发明专利等。 1、硬件配置要求：存储采用X86机架式服务器，每台配置不低于1颗处理器：CPU主频≥2.1GHz，核心数≥12核；内存≥128GB；每台配置：系统盘≥1*240G SATA SSD，缓存盘≥2*960G U.2 NVME SSD，数据盘≥6块10T SATA HDD且HDD缓存≥256MB，提供12个热插拔驱动器位；接口要求：1GbE千兆电口≥2个；10GbE万兆SFP+光口(含模块)≥4个；冗余电源。本次规划建设3台分布式存储节点。 2、架构要求：采用全对称分布式架构，元数据和数据都融合部署在存储节点上，不需要使用独立的管理节点；元数据、数据均采用集群方式部署，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问；且本项目要求存储平台支持iSCSI、NFS、CIFS、FTP等存储接口。 3、支持针对目录开启回收站，从而当文件或目录被用户或病毒删除时，能快速找回文件。回收站支持设置多种策略（包括文件大小、文件保存时间、黑名单等） 4、文件/对象存储无缓存盘与数据盘的配比限制，扩容时无需配置SSD做缓存盘，可单独扩容数据盘。 5、文件存储支持针对本地的用户/用户组和域用户/用户组设置默认配额，限制用户的使用容量或文件数量，防止个别用户/业务滥用存储空间，挤占其它用户的业务资源。 6、为降低数据长期保存成本，对象存储应提供数据压缩能力，支持以桶为单位配置数据压缩策略，可选择节省容量优先和性能优先两种策略，并支持查看计算压缩的数据量和压缩率。 7、存储分为硬件和软件两个部分，硬件使用通用X86服务器，软硬件解耦。软件部分按容量进行统一授权，软件一次授权终身使用，快照、缓存加速池等高级功能全部免费开放，无需重复付费，本次规划不低于180T存储容量授权，且磁盘裸容量不得低于180T。【投标文件中需提供制造商承诺函（格式自拟）并加盖制造商公章】 8、支持使用三台存储节点组建一个存储集群，同一存储系统中同时提供文件、块、对象三种存储服务，统一管理，资源灵活分配。【投标文件中需提供制造商承诺函（格式自拟）并加盖制造商公章】 9、支持查看文件系统客户端（CIFS/NFS/FTP）的连接个数，以及每个连接的具体信息（OPS带宽、时延、元数据OPS、元数据时延），便于管理员查看客户端的接入情况，识别访问热点及快速定位业务访问故障。【投标文件中需提供制造商承诺函（格式自拟）并加盖制造商公章】 - 10、为保障存储数据的安全性，存储平台需具备勒索病毒的防护能力（可联动第三方防勒索软件），内置免费的病毒防护引擎（包含5年特征库升级服务），支持中毒前的勒索病毒防护、中毒时（或检测为疑似勒索病毒时）自动打快照、中毒后进行文件的安全恢复，能有效抵御勒索病毒。【投标文件中需提供制造商承诺函（格式自拟）并加盖制造商公章】 注：针对以上“10”条投标文件中须提供制造商出具的技术参数确认函并加盖制造商公章。 （二）存储网络万兆交换机：2台 1、万兆光口≥12个，千兆电口≥12个；交换容量≥2.4Tbps/24Tbps，包转发率≥780Mpps/1080Mpps； 2、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持端口聚合，支持手工和静态LACP； 3、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能； 4、支持Console、Telnet、SSH、SNMPv1/v2c/v3，支持WEB网管特性； 5、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 6、支持通过网管中心平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 7、支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计； 8、每台设备配备≥6个万兆光模块； |
| 2 | 运维堡垒机 | 1、标准≥1U架式，千兆电口≥6个，1*Console口，USB接口≥2个，有效存储空间≥2T，双电源； 2、支持≥300个管理设备数量，并支持License扩展； 3、系统内置SSL VPN模块功能，支持远程用户安全接入, SSL VPN用户名与密码策略系统完全一致，并支持配置、VPN传输协议、端口、虚拟地址段及VPN路由； 4、系统支持通过用户名+指纹特征及用户名+静态密码+指纹特征组合方式进行身份认证登录，为方便用户进行统一管理维护，用户和生物指纹录入需在同一页面进行配置(包括创建/编辑/删除用户及录入用户的指纹)，不需要使用其它的服务器（或虚拟机）进行部署安装指纹认证系统，即可达到统一身份认证的安全特性； 5、支持一键自检，自动生成自检结果。 6、系统支持通过SSH/SFTP/VNC/RDP/HTTPS等协议实现运维对象（Windows、Linux、网络设备、数据库、安全设备、国产化操作系统等）的资源添加及认证登录。 7、支持主机、网络设备、安全设备、数据库、IP地址、操作系统类型、协议端口、运维方式等资产信息及对应密码、密钥的收集录入配置；支持对运维对象的登录测试，支持运维人员与运维对象的批量关联。 8、支持系统内置应用发布服务器，并支持开机、关机、重启等操作。 9、系统支持资产扫描功能，可根据扫描地址（段）、扫描端口、归口部门等信息进行配置扫描，也可实时终止扫描任务，扫描后资产设备可进行一键提交归档，方便用户统一管理。 10、支持管理员新建、查看、编辑、删除运维任务；运维任务支持手动、自动（定期）执行，运维任务包括脚本任务、命令等任务，输出的执行任务日志可导出。 11、支持内置电子工单，运维人员可以在产品的web界面，手动填写工单，填写/选择的内容必须包括：标题、运维时间段、文件权限、描述、设备资源账号等；工单经审批通过后，运维人员可立即取得相应访问权限。 12、针对PL/SQL客户端访问ORACLE数据库，通过访问控制策略，对客户端访问ORACLE数据库表的增、删、改、查动作进行统一权限管理，通过白名单机制，实现最小化授权机制，严格控制数据库的操作行为。 13、支持非应用发布模式管理Redis/MySQL/SQLServer数据库，并记录运维过程中的SQL语句，支持2种使用方式： （1）通过浏览器直接启动本地数据库客户端工具访问数据库； （2）通过访问串模式使用本地数据库客户端工具访问数据库； 14、支持密码会同，通过不同角色的用户分别维护A段和B段密码，访问设备时通过密码会同工单来实现未纳管资产密码的情况下访问资产。 15、支持对系统管理员操作（增/删/改等动作）进行详细的日志记录，日志记录结果具备较强的可读性。 16、支持对字符协议（SSH/TELNET）的操作审计，支持基于运维人员账号、操作时间范围、目标运维对象、操作命令和输出结果进行关键字检索、定位和拖拽回放，支持多倍速、低倍速回放。 17、支持对文件传输协议（FTP、SFTP）的操作提供上传/下载的记录审计，支持对运维人员账号、操作时间、目标运维对象、上传/下载行为、文件及文件名称进行审计，支持文件留痕，支持留痕文件备份到远程文件服务器。 18、支持管理员自定义审计报表；支持以日报、周报、月报的方式自动生成周期性报表。 19、系统支持各种报表输出，报表可导出为PDF、WORD、EXCEL、HTML，包括运维报表、权限报表、登录报表、操作报表、定期报表等。 20、支持字符菜单界面的控制台，通过控制台上可以完成堡垒机产品后台管理和维护，无需登录到堡垒机后台Shell。 |
| 3 | 网络入侵防御设备 | 1、标准≥1U机架式设备，网络层吞吐量≥4Gbps，IPS吞吐量≥500Mbps，AV吞吐量≥400Mbps，HTTP最大并发连接数≥150W，HTTP每秒新建连接数≥6W，配置双电源，≥8个千兆电口，≥2个千兆光口SFP； 2、产品支持路由、网桥、虚拟网线、旁路镜像、单臂和混合部署方式；且产品内置日志信息留存不得低于6个月。 3、产品支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT； 4、产品应支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式； 5、产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求； 6、产品支持云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全；支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发；【投标文件中需提供制造商承诺函（格式自拟）并加盖制造商公章】 7、支持自动生成综合安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证。 8、产品应支持独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略，支持在设备首页独立展示勒索风险板块；【投标文件中需提供制造商承诺函（格式自拟）并加盖制造商公章】 |
| 4 | web应用防护设备 | 1、标准1U机架式设备，网络层吞吐量≥4Gbps，WEB应用层吞吐量≥300Mbps，HTTP最大并发连接数≥150W，HTTP每秒新建连接数≥6W，配置单电源，≥8个千兆电口，≥2个千兆光口SFP； 2、产品支持路由、网桥、虚拟网线、旁路镜像、单臂和混合部署方式；且产品内置日志信息留存不得低于6个月。 3、产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护； 4、产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议； 5、产品内置超过4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。【投标文件中需提供制造商承诺函（格式自拟）并加盖制造商公章】 6、支持B/S服务漏洞扫描功能，可扫描WEB网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞。【投标文件中需提供制造商承诺函（格式自拟）并加盖制造商公章】 |

2、设备采购项目改造任务

2.1项目需求分析与方案设计

江铃汽车集团财务有限公司现需开展2025年设备采购，通过梳理数据中心业务系统对数据存储设备、入侵防御设备、WEB应用防护设备、运维堡垒机的能力具体需求。结合《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019），明确设备选型技术参数、高可用部署架构及安全防护等级目标，制定以下内容。

2.2设备部署与数据迁移实施

2.2.1存储设备部署

设备到货后，完成与现有华为虚拟化平台网络互通及权限配置，搭建迁移测试环境验证存储读写性能及容错机制，关键步骤包括：

硬件部署：分布式存储设备采用多节点集群架构，万兆交换机配置双机热备策略；

业务保障：完成压力测试与HA切换验证，优化网络访问控制列表（ACL）及日志审计策略，实现与现有安全体系的平滑对接。

2.2.2 IPS、WAF设备部署

设备到货后，IPS设备通过串联部署对进出关键区域的网络流量进行防护，WAF设备部署于应用前端，并配置动态防护策略。

2.2.3迁移主要内容

在原有华为虚拟化平台（FusionCompute）中的添加分布式存储的存储路径，并迁移原有数据至分布式存储；

将原有华为虚拟化平台（FusionCompute）中的虚拟机内挂载的文件存储（如NFS等方式）添加并迁移至分布式存储中。

2.3服务要求与交付标准

迁移服务：供应商需提供专业数据迁移团队驻场支持，包含迁移方案设计、实施监控、完整性校验全流程服务；

质保条款：所投设备提供5年原厂维保，存储迁移服务质保期与设备一致；

备注：投标人须满足上述设备采购项目改造任务要求，并提供承诺函，未提供视为投标无效。

3、服务人员要求

3.1项目经理：中标人必须指派一名具有丰富IT从业经验的人员作为本项目的项目经理，全程参与该项目，负责项目实施过程中的总体协调资源调度工作。

3.2技术负责人：中标人必须指派一名具有丰富信息化项目实施经验的技术负责人，全程参与该项目，负责项目实施过程中技术把关及技术攻关工作。

3.3项目实施核心团队：项目实施核心团队人员除项目经理、技术负责人外不得少于3人，包含但不限于网络工程师、系统工程师。

备注：投标人须提供所投产品原生产厂商就本招标项目提供的授权书及服务承诺函，未提供视为投标无效。

注：以上“技术要求”为实质性条款须完全响应，否则投标无效。