附件1：

超声波治疗仪调研参数

- 1、操作：配有全数字的TFT 中文彩色触摸显示屏，无任何按钮和旋钮，

- 2、设备质保3年

3、输出模式：连续输出和脉冲输出

4、具有波段输出，输出频率16Hz，48Hz和100Hz

5、脉宽：0.5ms-8ms

6、超声频率：单头可实现双频输出：1 MHz和3 MHz

7、有效声强：0-2W/cm²持续，0-3W/cm²脉冲

8、治疗时间：0-30min

9、处方功能：内含25个临床常见疾病的标准处方，20个自定义处方

10、带有自动报警功能；

11、脉冲调制功能：占空比5％、10％、20％、33％、50％、80％

12、探头：配有5cm²探头（探头为防浸式设计，可用于水下治疗）

13、超声探头接触面积可以重新校准，对于探头轻微的碰撞，导致输出紊乱，设备可以通过软件自动修复。