## 一、采购清单

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度全省航道养护疏浚工程服务项目浚后质量检验检测服务 | 1 | 项 | / |

## 二、技术要求

- 1、项目概况：2025年度全省航道养护疏浚工程服务项目包括16个浅滩，详见各浅滩情况表，总长度≤27km。

- 2、测量方式及次数：每处疏浚浅滩的浚后测量一次，若初测不合格，需补测直至合格。

- 3、平面坐标采用2000国家大地坐标系/北京54坐标系，高程采用1985国家高程基准。

- 4、验收测图比例不小于 1：2000，按断面图中设计航道底标高、底宽、边坡验收，实行分滩验收。

- 5、提供纸质测量成果四套，电子成果需采用三维高程点。

- 6、联合采购人组织2025年度全省航道养护疏浚工程服务项目的交(竣)工验收会，由供应商承担验收会相关费用。

- 各浅滩情况表

| 序号 | 所属片区 | 滩名 | 长度（m） | 宽度（m） | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赣东 | 龙口下 | 1267 | 60 | 76020 |
| 2 |  | 洪家叶 | 2045 | 60 | 122700 |
| 3 |  | 磨盘洲 | 1091 | 60 | 65460 |
| 4 |  | 塔洲大桥至洲和大桥 | 1504 | 60 | 90240 |
| 5 |  | 范家滩 | 2240 | 60 | 134400 |
| 6 | 赣南 | 刁子角 | 1199 | 80 | 95920 |
| 7 |  | 二王庙 | 522 | 60 | 31320 |
| 8 |  | 禾水河口 | 1494 | 70 | 104580 |
| 9 |  | 石虎塘 | 1023 | 75 | 76725 |
| 10 |  | 峡江下游连接段 | 499 | 141-155 | 83469 |
| 11 |  | 宋家滩 | 1055 | 75-114 | 107670 |
| 12 | 赣西 | 新干枢纽下游引航道 | 350 | 60 | 21000 |
| 13 | 赣北 | 月亮湾滩嘴 | 680 | 25 | 17000 |
| 14 |  | 鄱阳湖二桥 | 2200 | 130 | 286000 |
| 15 | 赣中 | 铁河 | 2268 | 50 | 113400 |
| 16 |  | 流水洞 | 2151 | 50 | 107550 |
| 合计 |  |  | 21588 |  | 1533454 |
| 备注：各个浅滩总长度约为22km，根据工作实际情况，若有其他浅滩在上述表之外，供应商须按采购人要求完成相关测量工作，增加的浅滩总长度不超过5km。 |  |  |  |  |  |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。