一、标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（人民币/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 2 | 台 | 20000.00 |  |
| 2 | 便携式计算机 | 4 | 台 | 40000.00 | 核心产品 |
| 包含： |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 便携式计算机（类型一） | 2 | 台 | / |  |
| 2.2 | 便携式计算机（类型二） | 2 | 台 | / |  |
| 3 | A4黑白激光多功能打印机 | 1 | 台 | 4000.00 |  |
| 4 | 平板电脑 | 4 | 台 | 12000.00 |  |
| 5 | 特殊照相机（云台） | 2 | 台 | 10000.0 |  |
| 包含： |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 特殊照相机云台（类型一） | 1 | 台 | / |  |
| 5.2 | 特殊照相机云台（类型二） | 1 | 台 | / |  |
| 6 | 电工仪器仪表 | 4 | 套 | 14000.00 |  |
| 包含： |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 可编程逻辑控制器（PLC） | 1 | 套 | / |  |
| 6.2 | 数字万用表 | 1 | 套 | / |  |
| 6.3 | 手弓钢锯架 | 1 | 套 | / |  |
| 6.4 | 自调式导线剥线钳 | 1 | 套 | / |  |

注：供应商针对以上设备的报价不得超过其最高限价，否则作无效响应处理。

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量（单位） | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 2台 | 1.主机 （1）CPU处理器：x86 架构桌面级处理器，物理核心数≥20（含高性能核与高能效核的混合架构或同等架构），线程数≥28；性能核基础频率≥3.4GHz，最大睿频频率≥5.5GHz；末级缓存≥33MB；支持 DDR5-5600 及以上内存、双通道，支持 PCIe 5.0/4.0；处理器基础功耗≥125W； （2）运行内存：内存规格位DDR5，须双内存条（不接受单条内存方案），总容量不低于24GB，单根内存条频率≥5600MT/s； （3）硬盘：固态硬盘容量≥1TB，接口协议 M.2 PCIe 4.0 NVMe，顺序读取≥3500MB/s、顺序写入≥3000MB/s； （4）显卡：显存容量≥8GB，显存类型 GDDR7，显存位宽≥128bit，显存带宽≥448GB/s，流处理器数量≥4600，整卡最大功耗≥180W，加速频率≥2570MHz；支持硬件光线追踪、AI 超分辨率与帧生成技术，支持 AV1 硬件编码与解码；总线接口 PCIe 5.0 x16；视频输出接口不少于 1 个 HDMI 2.1 及 3 个 DisplayPort 2.1； （5）电源：额定功率≥500W，通过 80 PLUS 认证（铜牌及以上）； （6）主板：与所配处理器相匹配的桌面级芯片组，须支持 DDR5 内存与 PCIe 4.0 及以上；PCIe x16 插槽≥1 个、PCIe x1 插槽≥1 个、M.2 插槽≥2 个（支持 PCIe 4.0 NVMe）；板载千兆及以上以太网口≥1 个、USB 3.2 接口≥4 个。 2.显示器 （1）屏幕尺寸：≥23.8英寸； （2）分辨率：≥1920×1080； （3）刷新率：≥60Hz，响应时间≤5ms至少 1 个 HDMI 接口和 1 个 VGA 或 DP 接口，标配对应信号线； （4）接口：至少具备1个HDMI接口和1个VGA或DP接口，标配对应信号线。 3.外设及附件 （1）键盘：标准USB有线键盘，104键，具备数字小键盘区； （2）鼠标：标准USB有线光电鼠标； （3）每台计算机附带电源线1根。 |
| 2.1 | 便携式计算机（类型一） | 2台 | 1.主机 （1）处理器：移动级高性能处理器，物理核心数≥12、线程数≥24；基础频率≥2.9GHz，最高加速频率≥5.2GHz；三级缓存≥64MB；支持 DDR5 内存（≥5200MT/s）与 PCIe 5.0； （2）显卡：显存容量≥8GB，显存类型 GDDR7，位宽≥128bit，显存带宽≥384GB/s，流处理器数量≥3300；显卡功耗（TGP，含动态增强）≥115W；支持硬件光线追踪、AI 超分辨率与帧生成，支持 AV1 硬件编解码；支持双显卡模式切换； （3）内存：容量≥16GB DDR5 5600MT/s，具备 2 个内存插槽； （4）硬盘：固态硬盘（SSD）容量≥512GB，接口协议为PCIe 4.0 NVMe，预留至少1个M.2接口方便后续扩展； （5）屏幕尺寸：≥16英寸，屏幕比例16:10； （6）分辨率：≥1920×1200（FHD+）； （7）刷新率与响应时间：刷新率≥165Hz，响应时间≤3ms； （8）屏幕素质：IPS防眩光屏，色域≥100% sRGB，亮度≥400nits； 2.包装及附件 （1）随附原装电源适配器及电源线1套； （2）随附原装笔记本电脑电池1块（已内置）。 |
| 2.2 | 便携式计算机（类型二） | 2台 | 1.主机 （1）处理器：核心数≥10、线程数≥20；基础频率≥2.0GHz，最高加速频率≥5.0GHz；末级缓存≥24MB；集成 NPU 且 AI 算力≥50 TOPS； （2）显卡：处理器集成显卡，计算单元≥12 个（统一着色器≥700 个），最高图形频率≥2800MHz，支持 DirectX 12、AV1 硬件编解码，可同时驱动≥3 台 4K 显示器； （3）内存：≥16GB LPDDR5X板载内存； （4）硬盘：≥512GB M.2 NVMe PCIe 4.0固态硬盘，预留≥1个M.2 2280插槽； （5）显示屏：≥14英寸16:10屏幕，分辨率≥2880×1800（2.8K），OLED面板，刷新率≥120Hz，响应时间≤0.2ms，峰值亮度≥1100nits； （6）接口：≥2个USB-A 3.2 Gen 1接口、1个USB 4.0 Type-C接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、1个HDMI 2.1 TMDS接口、1个3.5mm复合音频插孔； 2.包装及附件 （1）随附原装电源适配器及电源线1套； （2）随附原装笔记本电脑电池1块（已内置）。 |
| 3 | A4黑白激光多功能打印机 | 1台 | 1.主机 （1）产品类型：A4黑白激光多功能一体机，涵盖打印、复印、扫描、传真四项功能； （2）打印速度：黑白打印速度（ISO，A4）≥28页/分钟； （3）支持纸张尺寸：A4、A5、A6、B5（JIS）、信封、自定义尺寸（76×127mm至216×356mm）； （4）自动双面打印：支持自动双面打印功能（标准配置）； （5）打印分辨率：黑白最佳打印质量≥1200×1200dpi； （6）复印速度：黑白复印速度（正常质量，A4）≥28页/分钟； （7）复印分辨率：≥600×600dpi； （8）复印缩放比例：25%-400%； （9）扫描类型：支持平板式及ADF自动输稿器扫描； （10）扫描光学分辨率：ADF≥300dpi（彩色和黑白），平板≥600dpi（彩色）、≥1200dpi（黑白）； （11）扫描速度：正常质量A4≥15页/分钟； （12）扫描文件格式：支持JPG、RAW（BMP）、PNG、TIFF、PDF； （13）传真功能：支持传真地址簿、快速拨号、传真计费代码、传真存储与转发、阻止接收传真； （14）自动输稿器：配置≥35页容量ADF自动输稿器； （15）显示屏：配置≥2.7英寸（6.8cm）LCD触摸屏（彩色图形）； （16）无线功能：内置Wi-Fi 802.11b/g/n，支持Wi-Fi Direct打印、AirPrint、Mopria、NFC触碰打印； （17）纸张输入容量：标准配置≥250页进纸盒+≥10页优先进纸盒； （18）纸张输出容量：≥150页出纸盒； 2.包装及附件 （1）随附原装硒鼓1支； （2）随附电源线、USB数据线各1根。 3.供货及服务 （1）整机提供不少于1年质保； （2）供货时完成初次安装调试及打印测试，确保设备正常运行。 |
| 4 | 平板电脑 | 4台 | 1.主机 （1）处理器：移动平台为8核架构，其中 1 个核心主频≥3.3GHz、2 个核心主频≥3.0GHz，先进制程（≤4nm 级）；集成图形处理器并支持硬件光线追踪；集成 NPU； （2）内存与存储：内存容量≥8GB LPDDR5X，存储容量≥256GB UFS 4.0； （3）屏幕：尺寸≥11.1英寸，分辨率≥3200×2000，LCD面板，刷新率≥144Hz，像素密度≥340PPI；峰值亮度≥800nits；色域≥98% DCI-P3； （4）电池与充电：电池容量≥8860mAh（硅基负极电池），支持68W超级闪充； （5）摄像头：前置摄像头≥1300万像素，后置摄像头≥1300万像素+200万像素； （6）网络与连接：支持Wi-Fi 7及蓝牙5.2； 2.包装及附件 随附原装电源适配器及数据线各1套。 |
| 5.1 | 特殊照相机（云台）（类型一） | 1台 | ## 1.主机 （1）产品类型：口袋云台相机，采用一体化三轴机械云台设计，支持手持拍摄、智能跟随及多种云台模式切换； （2）影像传感器：CMOS尺寸≥1英寸，光圈≥f/2.0； （3）视频录制：最高支持4K/240fps慢动作录制； （4）智能功能：支持智能跟随，可自动识别并追踪拍摄主体； （5）存储与传输：内置存储≥107GB，支持microSD卡扩展，支持高速导出； （6）音频：支持空间音频录制，机身支持直连无线麦克风发射器； （7）显示屏：≥2.0英寸触摸屏； （8）电池与续航：电池容量≥1545mAh，续航时间≥240分钟（1080p/24fps条件下）； （9）物理规格：重量≤190.5g，尺寸≤144.2×44.4×33.5mm； （10）标准配件：每台标配云台夹、螺纹手柄、便携收纳袋、USB-C至USB-C PD快充线。 ## 2.包装及附件 （1）随附原装电池1块（已内置）； （2）随附充电/数据线1根； （3）随附收纳保护壳1个； （4）随附手绳或腕带1根。 |
| 5.2 | 特殊照相机（云台）（类型二） | 1台 | ## 1.主机 （1）产品类型：口袋云台相机，采用双主摄一体化三轴机械云台设计，支持手持拍摄、智能跟随及多种云台模式切换，整机重量≤230g，尺寸≤159.5×63.3×33.5mm； （2）广角主摄：传感器尺寸≥1英寸CMOS，等效焦距20mm，光圈≥f/2.0，焦点范围0.09m至无限远，动态范围≥17级； （3）中焦主摄：传感器尺寸≥1/1.28英寸CMOS，等效焦距60mm，光圈≥f/1.8，焦点范围0.2m至无限远，支持3倍光学变焦及最高12倍变焦； （4）视频录制：广角镜头支持4K/240fps慢动作录制，中焦镜头支持4K/200fps慢动作录制，支持4K实况照片拍摄（自动记录快门前后1.5秒动态影像与环境音）； （5）照片拍摄：支持最高约3700万像素照片拍摄，照片最大分辨率≥7680×4320（16:9）或6144×6144（1:1）； （6）云台性能：抖动抑制量≤±0.005°，最大操控转速≥180°/秒，支持智能跟随8.0（含长焦跟拍），在12倍变焦下仍可锁定主体； （7）显示屏：尺寸≥2.0英寸触摸屏，分辨率≥556×314，亮度≥1000尼特； （8）存储与传输：支持microSD卡扩展（最大容量≥1TB），支持USB 3.1高速数据传输； （9）接口：配备USB Type-C接口（支持充电及数据传输），支持USB-C至USB-C PD快充线（USB 3.1）； （10）电池与续航：支持PD快充，续航时间≥240分钟（1080p/24fps视频拍摄条件下）； （11）套装配件：主相机×1、USB-C至USB-C PD快充线（USB 3.1）×1、1/4″螺纹手柄×1、取景遥控器×1、磁吸充电线×1、手绳×2、补光灯×1、发射器×1、发射器磁吸充电线×1、防风毛套×1、磁吸前盖×2、磁吸背夹×1、迷你三脚架×1、便携收纳袋×1、收纳包×1； |
| 6.1 | 可编程逻辑控制器（PLC） | 1套 | （1）产品类型：模块化可编程逻辑控制器（PLC）CPU主机模块，采用标准DIN导轨安装方式； （2）工作存储器：程序存储器容量≥150KB，数据存储器容量≥1MB； （3）处理速度：位指令执行时间≤60ns，字指令执行时间≤72ns，定点运算执行时间≤96ns，浮点运算执行时间≤384ns； （4）通信接口：集成≥1个PROFINET IRT接口，带2端口交换机（2×RJ45，10/100Mbps），支持PROFINET IO控制器功能； （5）装载存储器：支持专用程序存储卡扩展，最大支持容量≥32GB，每台 CPU 配套≥256MB 存储卡； （6）等时同步模式：支持分布式和集中式等时同步，最小循环时间≤625μs（分布式）/1ms（集中式）； （7）编程软件兼容性：支持TIA Portal V17及以上版本（固件不低于V2.9）； （8）显示屏：配备≥3.45cm（约1.36英寸）彩色显示屏，具备≥8个操作按键和≥2个模式切换按钮； （9）电源：额定供电电压DC 24V，允许范围DC 19.2V至28.8V，具备反极性保护功能； （10）功耗：额定电流消耗≤0.7A，最大电流消耗≤0.95A，背板总线馈电功率≥10W，典型功率损失≤5.7W； （11）断电保持：电源断电/电压故障时，数据保持时间≥5ms，最小重复率≥1/s； （12）扩展能力：支持扩展最多≥32个信号模块，支持最多≥4个通信模块/通信处理器（CM/CP）； （13）块数量：支持OB、FB、FC、DB及UDT总数量≥4000个，其中循环OB≥100个、时间中断OB≥20个、延时中断OB≥20个、循环中断OB≥20个（最小循环500μs）、过程报警OB≥50个、等时同步OB≥2个； （14）数据块容量：DB最大容量≥1MB（绝对寻址时最大64KB），FB/FC/OB最大容量≥150KB； （15）防护等级：防护等级≥IP20（符合IEC 60529标准）； |
| 6.2 | 数字万用表 | 1套 | （1）产品类型：手持式真有效值数字万用表，具备自动量程功能，最大显示位数≥22000，配备模拟条显示及背光功能； （2）直流电压：量程不低于1000V，最大分辨率≤0.1mV，基本精度±(0.05%＋5)； （3）交流电压：量程不低于1000V，最大分辨率≤0.1mV，基本精度±(0.8%＋10)，支持真有效值（True RMS）测量，频响范围≥40Hz~10kHz，具备AC+DC测量、LoZ功能； （4）直流电流：量程不低于20A，最大分辨率≤0.1μA，基本精度±(0.5%＋10)； （5）交流电流：量程不低于20A，最大分辨率≤0.1μA，基本精度±(0.8%＋10)； （6）电阻：量程不低于220MΩ，最大分辨率≤0.1Ω，基本精度±(0.5%＋10)； （7）电容：量程不低于220mF，最大分辨率≤10pF，基本精度±(3.0%＋5)； （8）频率：量程≥10Hz~220MHz，最大分辨率≤0.1Hz，基本精度±(0.1%＋5)； （9）占空比：测量范围≥0.1%~99.9%，基本精度±(2.0%＋5)； （10）测量功能：支持真有效值（True RMS）、二极管测试、三极管hFE测试（量程≥1000β）、电路通断蜂鸣、NCV非接触电压检测（声光报警）、峰值保持（Peak Hold）、最大/最小值记录、相对值测量、数据保持功能； （11）安全等级：CAT III 1000V / CAT IV 600V； （12）数据通信：配备USB通信接口（支持自动感应开启），可选配蓝牙模块，支持PC上位机软件进行数据传输与分析； （13）显示与操作：配备背光LCD显示屏，支持自动/手动量程切换，具备大电流测量高温声光报警功能； - （14）标准配件：每台须标配电池、镀金测试表笔、USB数据线、多功能三极管测试插座、温度探头、英文说明书，并附赠便携布包及彩盒包装； |
| 6.3 | 手弓钢锯架 | 1套 | - 产品类型：高强度钢锯架（手用金属切割锯），重型结构设计，适用于木材、铁材、塑料以及含钉木材的切割作业； - 锯条张力：采用I型梁结构，锯条张紧力可达≥50000PSI，可实现快速垂直切割，保证切割面平整； - 锯条规格：适配≥300mm（12 英寸）长度锯条，齿密度≥24TPI；锯条采用双金属（Bi-Metal）材质，具备表面喷砂强化或同级以上处理工艺，提升锯条强度，降低锯条断裂风险； - 锯条存储：无需工具，可在 I 型梁框架内部收纳存放≥5 根备用锯条； - 切割角度：锯条支持 45°安装定位，满足平面斜切使用需求； （6）框架材质：框架采用轻量化铝合金或高强度钢材质，结构坚固，自重较轻，相比传统钢锯架操控性更好，减轻长时间作业疲劳。 |
| 6.4 | 自调式导线剥线钳 | 1套 | （1）产品类型：自动调节剥线工具，适用于圆形电缆和导线的剥线作业，具备自动调节机构以适应不同绝缘类型和导线直径； （2）剥线范围：导体截面积0.02mm²至10mm²，电缆外径适应范围0.5mm至3.7mm； （3）剥线长度：剥线长度可在2mm至18mm范围内灵活调节，配备可调节的限位挡块，实现多段式剥线； （4）切割能力：内置实用的一体化切线钳，切割能力最大为10mm²（柔性导线）/1.5mm²（刚性导线）； （5）刀片：配备可更换的剥线刀片，刀片经硬化处理，采用特殊形状设计，坚固耐用； （6）物理规格：外形尺寸约为20mm×90mm×191mm（宽×高×长），重量约201.5g（不含包装）； （7）颜色：黑色/绿色； （8）标准配件：每把剥线工具须随机标配原厂剥线刀片。 |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。