造口袋参数

一、一件式肠造口袋

（一）材质与结构参数

1．材质：底盘采用医用级水胶体，生物相容性好、无致敏性，剥离无皮肤损伤；袋体为多层复合PE/EVA膜，防漏、阻气、耐撕扯，不含乳胶等致敏成分。

2．平面款结构：一体化无缝设计，底盘裁剪刻度清晰（15-60mm)，部分设透气孔防胀袋。

3．凸面款结构：底盘带凸面环，贴合凹陷／不平造口，增加粘胶接触面积；袋体与平面款通用，配加固密封结构，提升防漏效果。

（二）性能与兼容性参数

1．性能：平面款粘胶耐汗防水，贴合平整皮肤；凸面款凸面环可压缩，适配造口凹陷、腹部褶皱场景，二者均能保持有效粘贴，防排泄物反流与渗漏。

2．通用性能：袋体透明度适中，便于观察排泄物；可兼容造口护肤粉、防漏膏等造口附件用品。

（三）规格与适配性参数

1．通用规格：底盘裁剪范围15-60mm，袋体容量150/300/500mL，分透明／不透明、闭口／开口款，适配成人／儿童、结肠／回肠造口。

2．操作适配：一体化设计无需组装，底盘背纸易剥离，粘贴、拆卸、排空操作简便，适配医护临床操作与患者居家自主护理。

3．舒适性适配：整体轻量化，袋体柔软顺应腹部曲线，蝶翼／固定边贴合皮肤无异物感，减少活动牵拉不适。

（四）固定装置参数

1．平面款：水胶体底盘自带粘性，粘性适中，透气防水，无需额外固定，兼顾稳定性与更换便捷性。

2．凸面款：凸面底盘搭配加强型粘胶，部分带泡沫垫，降低局部压力性损伤，有效防止造口袋移位。