一、标的清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	传感器系统
	1
	套
	核心设备

	1.1
	雨量传感器
	1
	件
	

	1.2
	能见度传感器
	1
	件
	

	1.3
	风速传感器
	1
	件
	

	1.4
	风向传感器
	1
	件
	

	2
	数据采集系统
	1
	套
	核心设备

	2.1
	采集器
	1
	件
	

	2.2
	机箱与防护
	1
	件
	

	2.3
	附件
	1
	件
	

	3
	供电系统
	1
	套
	

	3.1
	供电模块
	1
	套
	

	3.2
	支架及配套安装附件
	1
	套
	含通讯、信号和电缆等

	4
	通讯与数据管理系统
	1
	套
	

	4.1
	通讯模块
	1
	件
	

	4.2
	配套软件
	1
	件
	

	4.3
	显示终端
	1
	件
	通讯服务器配套操作显示器

	5
	其他安装附件
	1
	套
	

	5.1
	3-10米风杆
	1
	件
	

	5.2
	立杆与横臂
	1
	件
	

	5.3
	辅助工具
	1
	件
	

	5.4
	线缆与插件
	1
	套
	


注：标的清单中的数量只是预估数量，具体数量以实际发生为准，供应商应充分考虑本项目所有风险因素进行报价。

二、技术要求
（一）项目概况

在双港船闸上游引航道靠船墩联接桥新增一套四要素区域自动气象站，用于实时监测区域内雨量、能见度、风速、风向等核心气象要素，设备需满足野外长期稳定运行要求，符合国家及气象行业相关标准，包含全套设备、安装调试及配套服务。 

（二）传感器系统、数据采集系统、供电系统总体技术要求

1、监测要素：至少包含雨量、能见度、风速、风向4类核心气象要素，可扩展接入其他要素监测设备。

2、环境适应性：设备工作温度范围-40℃～60℃，相对湿度0～100%RH，防护等级≥IP65，具备抗风、防雷、抗电磁干扰能力。

3、数据要求：支持分钟级数据采集与存储，本地存储容量≧2个月全要素分钟数据，数据传输符合气象行业标准规范。

4、供电与通讯：采用市电与太阳能互补双供电模式，配蓄电池储能，确保在无市电、连续阴天的情况下可以持续供电≥7天，并保障系统全天候可靠运行；通过4G/5G全网通无线通讯及有线通讯方式，将数据接入双港集控、信江集控中心智慧管理平台，并提供通讯协议。
5、可靠性：设备的平均无故障工作时间（MTBF）≥2000小时,有数据质量监控、自检、诊断功能，具有长期稳定的工作状态。

6、需具备防雷模块。
（三）设备技术参数

1、传感器系统

	序号
	设备名称
	技术参数要求

	1.1
	雨量传感器
	雨强测量范围0～4mm/min，分辨力0.1mm，精度±0.4mm (≤10mm)、±4％(＞10mm)；具备防堵、防虫设计。

	1.2
	能见度传感器
	能见度测量范围10～30000m，分辨力1m，精度≤±10%（≤10000m）、≤±20%（＞10000m）；前向散射原理，具备自动校准与污染检测功能。

	1.3
	风速传感器
	风速测量范围0～60m/s，分辨力0.1m/s，精度≤±(0.5+0.03V)m/s；起动风速≤0.5m/s，风杯式耐腐蚀结构。

	1.4
	风向传感器
	风向测量范围0～360°，分辨力3°，精度≤±5°；起动风速≤0.5m/s，风标式阻尼结构，避免数据抖动。


2、数据采集系统

	序号
	设备名称
	技术参数要求

	2.1
	采集器
	采用高性能处理器，支持多传感器并行采集；具备CAN/RS485等标准接口，兼容各类气象传感器信号；支持本地数据存储与远程数据传输。

	2.2
	机箱与防护
	配备防水防尘机箱，内置防辐射罩，保护核心电子部件；具备防雷抗干扰单元，防止雷击与电磁干扰损坏设备。

	2.3
	附件
	包含采集系统所需线缆、接插件、固定件等全套附件，满足现场安装需求。


3、供电系统

	序号
	设备名称
	技术参数要求

	3.1
	供电模块
	供电系统采用市电供电系统+太阳能供电系统双路供电模式，配置智能切换装置，市电或太阳能任一回路出现异常时，可实现无间断自动切换。
2、配套储能蓄电池组，确保在无市电、仅依靠太阳能及蓄电池供电的工况下，设备能够连续稳定工作≥7天，保障系统全天候可靠运行。

3、供电系统需包含市电供电系统、太阳能供电系统、蓄电池。

	3.2
	支架及配套安装附件
	支架结构稳固，抗风等级≥14级，适配野外地形安装。

2、含通讯、信号和电缆等


通讯与数据管理系统

	序号
	设备名称
	技术参数要求

	4.1
	通讯模块
	配备通讯服务器，数据传输协议符合国家及气象行业标准，配有线（标准RS232/RS485／光纤网络）＋无线（GSM网／GPRS网）两路通讯接口，实时传送采集数据。支持Modbus通讯，接入双港集控、信江集控中心智慧管理平台，数据传输可靠。

	4.2
	配套软件
	提供数据采集、存储、分析、展示及远程管理软件，支持数据导出、告警推送、设备状态监控等功能，兼容主流操作系统。在恶劣或极端气象条件下监测数据达到停航所规定的要求时，能及时发出警示信息。

	4.3
	显示终端
	通讯服务器配套操作显示器，用于本地实时显示通讯服务器运行状态，提供本地人机操作界面，搭配键鼠实现设备参数配置、程序调试、系统升级、故障排查，脱离远程网络独立操作，满足日常运维、现场调试使用需求，为通讯系统可靠运行提供本地操作支撑。


安装附件与结构件

	序号
	设备名称
	技术参数要求

	5.1
	3-10米风杆
	采用3-10米无拉纤自立风杆，材质为高强度防腐合金材料，抗风等级≥14级，风杆具有手摇升降功能，便于传感器安装与后期维护。

	5.2
	立杆与横臂
	配备能见度立杆及横臂，结构稳固，适配户外安装，保证传感器安装高度与角度符合规范。

	5.3
	辅助工具
	配备必要的手摇葫芦等维护工具及备品备件，保障运维安全便捷。

	5.4
	线缆与插件
	全套传感器线缆、防水接插件及固定件，满足长距离传输与户外环境要求。


注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
