二、两件式肠造口袋

（一）材质与结构参数

1．通用材质：底盘采用医用级水胶体／硅胶复合粘胶，无致敏、强贴合、易剥离；袋体为多层复合阻气膜，防漏防臭、耐撕扯，不含致敏成分，符合医疗材料标准。

2．平面底盘：平整贴合设计，裁剪刻度清晰（15-60mm)，锁扣连接结构牢固，适配皮肤平整、造口形态稳定患者。

3．凸面底盘：带可压缩凸面环，增加造口周围贴合面积，适配凹陷造口、腹部褶皱、造口周围皮肤不平造口患者，防渗漏效果升级。

（二）性能与兼容性参数

1．性能：平面／凸面底盘粘胶耐汗防水，有效粘贴时长3-7天；锁扣式连接无缝隙，防排泄物反流；袋体可单独拆卸更换，底盘可重复使用，降低护理成本。

2．通用性能：袋体透明度适中，便于观察排泄物；可兼容造口护肤粉、防漏膏等造口附件用品，密封牢固。

（三）规格与适配性参数

1．通用规格：底盘裁剪范围15-60mm，袋体容量150/300/500mL，分透明／不透明、开口／闭口款，适配成人／儿童、结肠／回肠造口。

2．操作适配：锁扣结构拆装便捷，无需重新粘贴底盘，减少皮肤刺激；人体工学设计，适配医护操作与患者自主护理。

3．舒适性适配：底盘轻量化、柔软贴合，袋体可灵活旋转，减少活动牵拉感，凸面底盘带泡沫垫，降低局部压力性损伤风险。

（四）固定与连接参数

1．固定结构：平面／凸面底盘自带粘性，透气防水，无需额外固定；凸面底盘搭配加强粘胶，提升固定稳定性。

2．连接结构：采用卡扣式／旋扣式连接，衔接紧密无漏液，拆装顺滑不损伤底盘，适配临床快速护理。