服药杯

1、产品名称：一次性医用服药杯（口服药杯）

2、材质：食品级PP聚丙烯，无毒无味，无DEHP

3、容量：30-40ml，底部直径3.5-3.8cm。顶部直径4-5cm，有盖

4、刻度：杯身带清晰刻度，误差≤±5％

5、外观：透明、无毛刺、无渗漏、杯底平稳。

L-1型消毒剂浓度试纸

- 1、 检测范围：0-2000mg/L，支持84消毒液、二氯异氰尿酸钠等多数含氯   消毒剂检测。

- 2、检测原理：利用碘化钾与有效氯氧化还原反应，通过淀粉显色原理生成不同色块。

- 3、反应时间：试纸浸入溶液1秒取出，半分钟内完成读数，超过1分钟颜色会消退。

- 4、包装形式：盒装，常见≥20张／本。

- 5、材质要求：需符合医用级材料标准，无毛刺不脱色。

量  桶

- 材质：塑料、无毒无味、不渗漏、可消毒复用。

- 规格；20L、宽*高 29CM*38CM、有盖。

- 外观：瓶身透明、刻度清晰，误差小于5%，底部平稳、无毛刺。

- PH 试纸

- 量程范围和精度：广泛型：1-14全范围覆盖；

- 精度等级：常规试纸1个PH单位（如1-14量程）

- 响应时间：滴液后0.5秒内变色；需配套比色卡。

- 规格：盒装 ≥50张/本；效期：≥3年。

- 材质：符合医用标准，无毛刺不脱色。

- 玻璃试管

- 材质：高硼硅玻璃或中性硼硅玻璃（医用级标准），无气泡和条纹，化   学稳定性好，无荧光剂等有害物，不与药液反应；耐高温、耐腐蚀（酸    碱、酒精、碘伏等消毒剂）

- 耐热强度：可耐受121℃、132℃、134℃压力蒸汽灭菌，反复灭菌不变    形炸裂。表面光滑易清洗消毒、易干燥，符合CSSD清洗消毒流程，冷热   骤变不易破损。

- 壁厚均匀、透明清晰、抗冲击不易破碎、管口圆滑无毛刺（卷口/平口），   圆底/平底，适合包装转运。

- 规格：管径12mm，管长100-150mm（常用120mm/150mm）。

- 使用与包装：可单独使用也可预装于无菌导尿包内。

- 医用砂轮

- 规格：直径：Φ25mm（通用标准尺寸），厚度：1.0~1.5mm，孔径适中

- 材质/性能：白刚玉或碳化硅硬度适中，磨削稳定，划割安瓿时划痕均匀、不崩口、不产生过多玻璃碎屑，耐磨耐用，不易碎裂，使用寿命长，降低更换频率。表面粗糙度适中，握持不打滑、不伤手，单次划割即可形成有效折痕，开启省力、快速、安全适用于

- 1mL≈20mL各规格安瓿瓶。

- 包装：可单独小包装或多片洁净包装，符合医院院感管理要求。

- 护理三联盒

- 规格尺寸：三联组合式设计，由三个独立盒体组合而成或一体成型，放置于治疗车使用；单格高4cm、长18cm、宽7cm规格，能够容纳常规护理小瓶碘伏、小瓶酒精、棉球输液胶贴等。底座规格：放置稳固，不易倾倒。

- 2、材质与性能：采用环保ABS或聚丙烯（PP）原生塑料，不含PVC，无毒无味，符合医用环保要求。整体硬质成型，壁厚均匀，坚固耐用，长期使用不变形、不开裂；透明或半透明设计，便于内部物品快速识别；耐常规医用消毒剂擦拭（如75％酒精、含氯消毒剂），表面无腐蚀、无变色。

3、功能与使用：三联格之间分隔清晰，便于分类存放不同类型、不同颜色的护理用品。盒体开口设计合理，内外表面光洁平整，无锐边、无毛刺、无尖角，易于清洁，符合医院感染管理要求；便于手指伸入拿取小件物品；边缘光滑无毛刺，不伤手；三联盒拼叠使用；适用于各类护理物品，碘伏、酒精、棉签、输液贴等的分类存放。