| 耗材试剂 名称 | 一次性使用灌洗器 |
| --- | --- |
| 用途 | 用于临床急诊洗胃、胃肠减压、灌洗、注药 |
| 规格 | 50-60ml |
| 技术要求 | 1、结构组成 -芯杆、外套：医用聚丙烯（PP） -活塞：医用硅橡胶／天然橡胶 -接头：标准鲁尔接头／洗胃专用粗口接头（按型号） -带洗胃专用接头／漏斗口（便于快速加注洗胃液） 2．尺寸（通用标准） 出口接头内径：≥4.0mm（保证洗胃流速） 3．性能要求 密封性能好，无泄漏、无渗漏，滑动性能：芯杆推拉顺畅，无卡阻、无自动滑出。连接牢固度强，不脱落、不破裂。筒体、推杆无毛刺、无锐边、无裂纹 4．生物与无菌指标 -灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌;灭菌有效期≥2年。 -无菌、无热原 -皮肤刺激：无迟发型超敏反应、无刺激 |