- 一、采购清单

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西农业大学南昌商学院风雨球场建设项目 | 1 | 项 |

二、技术要求

（一）编制依据

1、本预算依据建设单位提供的施工图纸及工程范围计算工程量

2、执行2024版《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准 ，参照《江西省房屋建筑及装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版） 、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版） 、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版） 、《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》（2023版） 以及江西省有关文件等编制；

3、取费标准：按工程所在地的综合取费；

4、人工费根据《赣建价（2020）5号》文《关于调整江西省建设工程定额综合工日单价的调整 》调整 ，综合工日单价建筑、安装、市政工程每工日按100元、装饰工程每工日按117元；

5、税金根据《赣建价[2019]1号》文调整 ，按9%计算；

6、材料价格：按《南昌建设工程造价信息》2026年4月南昌市信息价调整 ，南昌市信息价缺项部分按市场价调整；

（二）其他说明

1、土方运距按3km计算 ，钢结构材料运距综合考虑；

2、模板采用复合模板；

3、混凝土采用泵送碎石混凝土；

4、北侧排水沟拆除新建；

（三）施工图纸：详见附件。
（四）工程量清单

1、安装工程

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1、机械开挖沟槽土方 2、土方类别：三类土 3、开挖深度≤2m | m3 | 135.59 |  |  |
| 2 | 010102007001 | 回填方 | 1、排水管管道 2、机制砂回填 | m3 | 238.231 |  |  |
| 3 | 031001008001 | 塑料管 | 1、材质：U-PVC塑料排水管 2、型号：DN250 3、连接方式：承插橡胶密封圈柔性连接 | m | 336 |  |  |
| 4 | 031001008002 | 塑料管 | 1、材质：U-PVC塑料排水管 2、型号：DN160 3、连接方式：承插橡胶密封圈柔性连接 | m | 453.25 |  |  |
| 5 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1、87型雨水斗DN160 | 个 | 49 |  |  |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |
| 6 | 080706002001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格型号：AL.QC 3.具体品牌、参数、规格、型号以设计图为准满足设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:150*75 | m | 152.373 |  |  |
| 8 | 081201006001 | 桥梁支架 | 1.名称:桥架支撑架制件安装 2.支架油漆 | 项 | 182.848 |  |  |
| 9 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-0.6/1-5*16 3.电力电缆终端头制作与安装 | m | 200 |  |  |
| 10 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 | m | 1378.612 |  |  |
| 11 | 030412001002 | 配管 | 1.规格:SC25 2.配置形式:钢结构支架配管 | m | 650.999 |  |  |
| 12 | 030412001003 | 配管 | 1.规格:SC65 2.配置形式:埋地敷设 | m | 200 |  |  |
| 13 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称：天棚LED灯 2.安装方式：吸顶安装 | 套 | 64 |  |  |
| 14 | 031301003001 | 套管 | 1.刚性防水套管制作 介质管道公称直径(mm以内) 25 2.刚性防水套管安装 介质管道公称直径(mm以内) 25 | 个 | 10 |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030412005001 | 接线箱 | 1.12U壁挂机柜 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 030412001004 | 配管 | 1.规格:SC20 2.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 449.749 |  |  |
| 17 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.UTP6 | m | 449.749 |  |  |
| 18 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.枪型摄像机 | 台 | 8 |  |  |
|  |  | 防雷接地 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.接地端子板 | 台 | 4 |  |  |
| 20 | 040806003001 | 避雷引下线 | 1.避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 382.536 |  |  |
| 21 | 040806003002 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用金属构件引下 2.避雷引下线敷设 断接卡子制作与安装 | m | 432.224 |  |  |
| 22 | 030410004001 | 均压环 | 1.避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋 | m | 1352.55 |  |  |
| 23 | 030416027001 | 接地装置 | 1.接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 |  |  |

- 2、建筑工程

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 拆除原有围挡 | 1、拆除原有围挡 | ㎡ | 896 |  |  |
| 2 | 01B002 | 拆除原有7米高路灯 | 1、拆除原有7米高路灯 | 盏 | 18 |  |  |
| 3 | 01B003 | 拆除原有排水沟 | 1、拆除原有排水沟 | m | 182.5 |  |  |
| 4 | 01B004 | 地面切缝 | 1、地面切缝 | m | 760.7 |  |  |
| 5 | 01B005 | 破除原地面 | 1、破除原地面混凝土结构 | m2 | 379.79 |  |  |
| 6 | 01B006 | 复原排水沟 | 1、复原排水沟 | m | 30.3 |  |  |
| 7 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、垃圾外运,运距自行考虑 | m3 | 181.579 |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1、机械开挖土方 2、土方类别：三类土 3、开挖深度≤2m | m3 | 570 |  |  |
| 9 | 010102007001 | 回填方 | 1、场内土方回填 机械碾压 2、素土夯实，密实度≥93% | m3 | 302.376 |  |  |
| 10 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、自卸汽车运土方运距，运距自行考虑 2、挖掘机装车 | m3 | 53.203 |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 排水沟、截水沟： 1、排水沟体:页岩标准砖砌体 2、壁顶:100厚C20混凝土压顶 3、沟壁:MU15砖 ，M7.5水泥砂浆砌筑，墙厚 240mm 4、垫层:C20 混凝土素砼垫层厚 100mm 5、抹面:沟内 1:2.5 水泥砂浆抹面（掺3%防水剂）厚 20mm | m | 152.2 |  |  |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010501001001 | 基础垫层 | 基础垫层： 1、混凝土强度等级：C15 | m3 | 18.62 |  |  |
| 13 | 010502001001 | 独立基础 | 独立基础： 1、混凝土强度等级：C30 | m3 | 68.4 |  |  |
| 14 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 短柱： 1、混凝土强度等级：C30 | m3 | 23.195 |  |  |
| 15 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 | 钢柱柱脚外包： 1、混凝土强度等级：C20 | m3 | 4.697 |  |  |
| 16 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 筏板基础： 1、现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 | t | 6.281 |  |  |
| 17 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 独立基础： 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) 12~18 | t | 1.512 |  |  |
| 18 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 短柱： 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 3.639 |  |  |
| 19 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 短柱： 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) 20~25 | t | 4.592 |  |  |
| 20 | 010506011001 | 现浇混凝土零星构件钢筋 | 中间立柱预埋钢筋： 1、现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) 12~18 | t | 0.052 |  |  |
| 21 | 010506025001 | 预埋铁件 | 中间立柱预埋钢板： 1、预埋钢板：250×250×6mm 2、连接钢板：10×100×50mm | t | 0.14 |  |  |
| 22 | 010505001001 | 垫层模板 | 1、独立基础垫层 2、复合模板 | m2 | 53.2 |  |  |
| 23 | 010505002001 | 基础模板 | 1、独立基础 2、复合模板 木支撑 | m2 | 265 |  |  |
| 24 | 010505002002 | 基础模板 | 1、筏板基础 2、无梁式 复合模板 木支撑 | m2 | 151.736 |  |  |
| 25 | 010505004001 | 柱面模板 | 1、短柱 2、复合模板 钢支撑 | m2 | 150.43 |  |  |
|  |  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |
| 26 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1、部位:钢柱 2、钢材品种、规格:Q235B 3、单根柱质量:3t内 4、成品采购，含吊装后补漆，不含防火喷涂 | t | 67.564 |  |  |
| 27 | 010506024001 | 螺栓 | 1、部位:柱脚锚栓 2、螺栓种类:Q235B 3、规格:详见设计图纸 | t | 8.05 |  |  |
| 28 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、部位:钢支撑 2、钢材品种、规格:Q235B 3、单根柱质量:3t内 4、成品采购，含吊装后补漆，不含防火喷涂 | t | 2.252 |  |  |
| 29 | 010604001001 | 钢梁 | 1、部位:钢梁 2、钢材品种、规格:Q235B 3、单根柱质量:1.5t内 4、成品采购，含吊装后补漆，不含防火喷涂 | t | 17.728 |  |  |
| 30 | 010602003001 | 钢桁架 | 1、部位：钢桁架 2、钢材品种、规格:Q235B 3、单榀质里:1.5t以内 4、成品采购，含吊装后补漆，不含防火喷涂 | t | 66.92 |  |  |
| 31 | 010901007001 | 屋面成品天沟、檐沟 | 1、中间共用水槽 镀锌天沟（含支撑立杆） 2、500*260*3mm 3、成品采购 | m | 224 |  |  |
| 32 | 010901006001 | 膜结构屋面 | 1、750g PVC刀刮阻燃布 | m2 | 4995 |  |  |
| 33 | 010506023001 | 钢丝网 | 1、专用菱形热镀锌钢丝网，网孔为45，（钢丝网外层绿色塑料表层1.5mm厚） 2、40扁钢a6螺丝固定于网柱上 3、含中间立柱、横杆 | m2 | 784.823 |  |  |
| 34 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1、构件名称：零星钢构件 2、材质：热镀锌钢管 3、其他：钢构件制作、安装、除锈 4、成品采购，含吊装后补漆，不含防火喷涂 | t | 5 |  |  |
| 35 | 030104001001 | 电机安装 | 1、端梁电机 四驱 | 台 | 16 |  |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 36 | 010102007004 | 回填方 | 1、土方回填 机械碾压 2、150厚碎石垫层回填 | m3 | 111.78 |  |  |
| 37 | 010502003001 | 地面修复 | 破坏区域修复： 1、混凝土强度等级：C30 | m3 | 179.385 |  |  |
| 38 | 011101007001 | 细石混凝土找平层 | 1、30厚细石混凝土 | m2 | 828.691 |  |  |
| 39 | 011101006001 | 坑陷找平 | 1、坑洼找平≥5mm凹陷用硅PU弹性层+石英砂修补，养护≥12h | m2 | 1334.85 |  |  |
| 40 | 011101004001 | 弹性硅PU球场 | 6mm弹性硅PU： 1、基层打磨 2、涂刷封闭底漆 3、分层刮涂硅PU弹性层 4、施工硅PU加强层 5、两遍滚涂彩色耐磨、耐晒、防滑保护面层面漆 6、成品密闭养护 | m2 | 4929.66 |  |  |
| 41 | 011101004002 | 场地画线 | 1、50mm宽白色丙烯酸划线漆 | m2 | 70.218 |  |  |

- 3、措施项目清单计价表

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） | 备注 |  |
| 1 | 1 | 安全生产措施费 |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全生产措施费_建筑 |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 安全生产措施费_装饰 |  |  |  |  |
| 4 | 1.3 | 安全生产措施费_市建 |  |  |  |  |
| 5 | 1.4 | 安全生产措施费_安装 |  |  |  |  |
| 6 | 1.5 | 安全生产措施费_市安 |  |  |  |  |
| 7 | 2 | 文明施工费 |  |  |  |  |
| 8 | 2.1 | 文明施工费_建筑 |  |  |  |  |
| 9 | 2.2 | 文明施工费_装饰 |  |  |  |  |
| 10 | 2.3 | 文明施工费_市建 |  |  |  |  |
| 11 | 2.4 | 文明施工费_安装 |  |  |  |  |
| 12 | 2.5 | 文明施工费_市安 |  |  |  |  |
| 13 | 3 | 环境保护费 |  |  |  |  |
| 14 | 3.1 | 环境保护费_建筑 |  |  |  |  |
| 15 | 3.2 | 环境保护费_装饰 |  |  |  |  |
| 16 | 3.3 | 环境保护费_市建 |  |  |  |  |
| 17 | 3.4 | 环境保护费_安装 |  |  |  |  |
| 18 | 3.5 | 环境保护费_市安 |  |  |  |  |
| 19 | 4 | 临时设施费 |  |  |  |  |
| 20 | 4.1 | 临时设施费_建筑 |  |  |  |  |
| 21 | 4.2 | 临时设施费_装饰 |  |  |  |  |
| 22 | 4.3 | 临时设施费_市建 |  |  |  |  |
| 23 | 4.4 | 临时设施费_安装 |  |  |  |  |
| 24 | 4.5 | 临时设施费_市安 |  |  |  |  |
| 25 | 5 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 26 | 5.1 | 冬雨季施工增加费_建筑 |  |  |  |  |
| 27 | 5.2 | 冬雨季施工增加费_装饰 |  |  |  |  |
| 28 | 5.3 | 冬雨季施工增加费_市建 |  |  |  |  |
| 29 | 5.4 | 冬雨季施工增加费_安装 |  |  |  |  |
| 30 | 5.5 | 冬雨季施工增加费_市安 |  |  |  |  |
| 31 | 6 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |
| 32 | 6.1 | 夜间施工增加费_建筑 |  |  |  |  |
| 33 | 6.2 | 夜间施工增加费_装饰 |  |  |  |  |
| 34 | 6.3 | 夜间施工增加费_市建 |  |  |  |  |
| 35 | 6.4 | 夜间施工增加费_安装 |  |  |  |  |
| 36 | 6.5 | 夜间施工增加费_市安 |  |  |  |  |
| 37 | 7 | 二次搬运费 |  |  |  |  |
| 38 | 7.1 | 二次搬运费_建筑 |  |  |  |  |
| 39 | 7.2 | 二次搬运费_装饰 |  |  |  |  |
| 40 | 7.3 | 二次搬运费_市建 |  |  |  |  |
| 41 | 7.4 | 二次搬运费_安装 |  |  |  |  |
| 42 | 7.5 | 二次搬运费_市安 |  |  |  |  |
| 43 | 8 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
| 44 | 8.1 | 已完工程及设备保护费_建筑 |  |  |  |  |
| 45 | 8.2 | 已完工程及设备保护费_装饰 |  |  |  |  |
| 46 | 8.3 | 已完工程及设备保护费_市建 |  |  |  |  |
| 47 | 8.4 | 已完工程及设备保护费_安装 |  |  |  |  |
| 48 | 8.5 | 已完工程及设备保护费_市安 |  |  |  |  |
| 49 | 9 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |
| 50 | 9.1 | 工程定位复测费_建筑 |  |  |  |  |
| 51 | 9.2 | 工程定位复测费_装饰 |  |  |  |  |
| 52 | 9.3 | 工程定位复测费_市建 |  |  |  |  |
| 53 | 9.4 | 工程定位复测费_安装 |  |  |  |  |
| 54 | 9.5 | 工程定位复测费_市安 |  |  |  |  |
| 55 | 10 | 脚手架费 |  |  |  |  |
| 56 | 10.1 | 脚手架费_建筑 |  |  |  |  |
| 57 | 10.2 | 脚手架费_装饰 |  |  |  |  |
| 58 | 10.3 | 脚手架费_市建 |  |  |  |  |
| 59 | 10.4 | 脚手架费_安装 |  |  |  |  |
| 60 | 10.5 | 脚手架费_市安 |  |  |  |  |
| 61 | 11 | 垂直运输费 |  |  |  |  |
| 62 | 11.1 | 垂直运输费_建筑 |  |  |  |  |
| 63 | 11.2 | 垂直运输费_装饰 |  |  |  |  |
| 64 | 12 | 其他大型机械进场及安拆费 |  |  |  |  |
| 65 | 12.1 | 其他大型机械进场及安拆费_建筑 |  |  |  |  |
| 66 | 12.2 | 其他大型机械进场及安拆费_市建 |  |  |  |  |
| 67 | 13 | 智慧工地费 |  |  |  |  |
| 68 | 13.1 | 智慧工地费_建筑 |  |  |  |  |
| 69 | 13.2 | 智慧工地费_装饰 |  |  |  |  |
| 70 | 13.3 | 智慧工地费_市建 |  |  |  |  |
| 71 | 13.4 | 智慧工地费_安装 |  |  |  |  |
| 72 | 13.5 | 智慧工地费_市安 |  |  |  |  |
| 73 | 12 | 其他大型机械进出场及安拆费 |  |  |  |  |
| 74 | 12.1 | 其他大型机械进出场及安拆费_建筑 |  |  |  |  |

- 4、其他项目清单计价表

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 60000 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） | 调整金额± (元) | 备注 |
| 1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 60000 |  |  |  |
| 2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：暂列金不得让利，否则响应无效。

- 5、增值税计价表

| 增值税计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元） |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费合计+措施项目费合计+其他项目费合计-其中：专业工程暂估价-分包费_直接费 |  | 9 |  |

- 备注：税率不得修改，否则响应无效。

- （五）人员要求

- 供应商须派管理人员、施工班组开工建设，管理人员须包含技术负责人（具有建筑工程相关专业中级及以上职称）、施工员、质量员（或质检员）、材料员、劳务员、安全员及资料员。【响应文件中须提供拟派本项目的人员清单、技术负责人职称证书复印件、施工员、质量员（或质检员）、材料员、劳务员、安全员、资料员、标准员、机械员有效的岗位证书或培训证书复印件，安全员可提供建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书C证替代岗位证书复印件（证书上的单位名称须与供应商名称一致），否则响应无效】

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。