附件1：

外科显微镜项目市场调研需求

规格一：（数量：2台）

一、功能需求

1.镜头支持倾斜角度调节

2.标配高清直播、摄录像一体化功能

3.照明光源采用卤素灯，支持四级调光

4.支持电动调焦，调焦行程≥40mm

5.光学系统：采用两组四通道光学系统，无需分光器切换光路

6.配置两组光源，支持瞬间切换

7.双目屈光度调节范围：-6D～+6D

8.横臂最大伸展长度≥1000mm

9.镜体方向调节：水平旋转±180°，左右摆动±90°，前后俯仰±30°

10.平衡臂配置双调节旋钮，旋转调节范围≥360°，伸展臂长度≥1000mm

11.支持术中同步录像、实时直播输出手术画面

12.配置32寸及以上高清显示器 ，高清触控屏，支持遥控器操作、视频回放、快速剪辑、一键导出

13.瞳距调节范围：55mm～75mm

14.横臂上下升降调节范围≥250mm

15.高清摄像头分辨率≥1920×1080P，配一体化支架

16.支持术中影像实时记录、存储、导出，可抓拍术中静态图像

二、配置清单

1.显微镜主镜（双人四目）1台

2.立式平衡支架1套

3.电动调焦机构1套

4.镜筒调倾机构1套

5.一体化高清直播摄录像系统1套

三、服务与维保要求

1.提供免费现场安装、调试及临床操作培训。

2.整机质保3年，终身提供技术支持与维护服务。

3.质保期内免费提供软件升级、定期预防性维护。

4.具备充足零配件储备

（二）规格二（数量：4台）

一、功能需求

1.镜筒支持倾斜角度调节

2.照明光源采用卤素灯，支持四级调光

3.支持电动调焦，调焦行程≥40mm

4.光学系统：采用两组四通道光学系统，无需分光器切换光路

5.配置两组光源，支持瞬间切换

6.双目屈光度调节范围：-6D～+6D

7.横臂最大伸展长度≥1000mm

8.镜体方向调节：水平旋转±180°，左右摆动±90°，前后俯仰±30°

9.平衡臂配置双调节旋钮，旋转调节范围≥360°，伸展臂长度≥1000mm

10.瞳距调节范围：55mm～75mm

11.横臂上下升降调节范围≥250mm

二、配置清单

1.显微镜主镜（双人四目）1台

2.立式平衡支架1套

3.电动调焦机构1套

4.镜筒调倾机构1套

三、服务与维保

1.提供免费现场安装、调试及临床操作培训。

2.整机质保3年，终身提供技术支持与维护服务。

3.质保期内免费提供软件升级、定期预防性维护。

4.具备充足零配件储备。