调研需求

## 一、需求表

| 名 内 容 | 称 | 南昌市第一医院水电运维服务采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 服务期 |  | 本项目服务期合同签订后二年，合同一年一签，每月考核一次，标准详见《南昌市第一医院水电运维管理服务考评办法》 |
| 服务地点 |  | 采购人指定地点（南昌市内） |
| 备注 |  |  |

## 二、调研要求

（一）服务需求

一、项目范围

南昌市第一医院东湖院区（含眼科医院）、青山湖院区、九龙湖院区所属建筑内外水电、UPS、柴油发电机组系统的运维及维保工作（可自行前往现场踏勘），总价主要含人工服务费，本次招标的项目范围广、工作量偏多，请投标单位务必充分现场踏勘，由于未现场踏勘造成投标单位错误的判断或理解造成的后果投标单位自行承担。

主要工作范围为：建筑内、室外道路管网涉及的给水、电气、UPS、柴油发电机组系统(不含弱电、消防），以及在建项目的配合工作，不含空调、电梯、锅炉等其他运维单位运行维护范围。

包括但不限于如下工作：

1、系统总体运行维护及管理服务；

2、协助处理异常及突发应急的服务；

3、负责建立水电、UPS、柴油发电机组系统相关运行管理制度、操作规程、工作流程等；

4、负责完成相应系统设备的技术、管理档案的建立和更新；

5、零星水电改造；

6、采购人交办的各项工作任务。

二、服务内容

2.1 服务标准

2.1.1 国家现行有效的输配电、电气、给水相关标准及规范

2.1.2 工程、设备的说明书及技术资料

2.1.3 运行维护合同

2.2 服务事项

2.2.1 总体要求

2.2.1.1 7*24 小时对采购人院区内外的给水、电气、UPS、柴油发电机组系统进行维护与巡查，保障相应设施和设备的正常运行，及时发现、排除系统隐患与异常情况，预防各类系统故障的发生。

2.2.1.2 建立完善的各项应急处理方案，以书面的形式报采购人备案，确保各类应急故障事件得到快速、妥善处理。

2.2.1.3 建立完善的管理制度，服从采购人管理，遵守采购人的规章制度。

2.2.1.4 根据项目特征实施管理，采购人提供办公场地，经采购人同意成交供应商可自行负责驻场所的装修及改造，并自备维护、劳保、办公等用具用品，费用由投标单位自理。

2.2.1.5 成交供应商维护人员自行配备工作所需的工具。

2.2.1.6 工作时设置现场安全警示标志，落实作业现场安全防护措施，保证作业安全。

2.2.1.7 处理日常临床的报障并做好记录及跟踪台账。当接到采购人的报障通知，须即时赶赴报障地点处理，不得以任何理由延误处理，当发现故障可以即时能处理的则处理完成，不能即时处理完成的，则先做好防护措施后，立即通知质保售后单位处理，持续跟踪故障处理情况，并做好相关记录。

2.2.1.8 每天巡查各个系统的运行情况，记录好各区域的运行参数，并作好相应的巡视记录，发现无法解决的问题及时汇报采购人，并提出技术解决方案。

2.2.1.9 填写好日常运行记录、报障记录及交接班记录,并做好台账工作。

2.2.1.10 做好院内给水、电气、UPS、柴油发电机组系统设备设施建档工作。

2.2.1.11 督促设备专业单位的维修保养服务。

2.2.1.12 协助采购人完成院区水电用量、费用的记录和分析工作。

2.2.1.13 做好院内各区域安全用电巡检、外包单位规范用电管理工作，发现问题立即处理并向采购人汇报。

2.2.1.14 服从采购人的管理，听从采购人的指令。

2.2.2 服务管理要求

2.2.2.1 成交供应商为采购人工作范围提供全面的、24 小时不间断的技术与人力服务，水电系统维护所需的配件、材料由采购人负责供应并负责费用。

2.2.2.2 成交供应商应在进场熟悉本院水、电线路、管道、设备规格、安装年限、区域位置、使用状况，并于入场的当月向采购人提交年度巡检、保养、维修计划、技术类表格（包括不限于设备管理台账、设备巡检表格、交班记录表格等）等，与原维保单位正式交接清楚后、并经采购人管理人员确认。

2.2.2.3 熟悉院区供配电系统、配电平面位置、给水系统等，配置有丰富经验的项目负责人及水平较高的电工、水工服务于现场，定期对现场服务人员培训

2.2.2.4 采购人提供给成交供应商的各种资料，成交供应商应妥善保管，未经采购人同意不得复印和转借，合同期满后完好交回。

2.2.2.5 成交供应商每次维护后应提交书面维护报告给采购人，双方签字存档；运行维护合同期满后，成交供应商应向采购人提交详细的维修保养报告和维修统计资料等。

2.2.2.6 成交供应商应当妥善保管采购人提供图纸及相关资料，并在合同终止后交给采购人。

2.2.2.7 成交供应商应当协助采购人建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合采购人开展应急救援演练。

2.2.2.8 成交供应商如未能按时、保质完成本项目要求的各个系统的维护义务，或因工作不当造成的责任事故，应赔偿由此给采购人造成的经济损失。

2.2.2.9 采购人在院内为成交供应商提供办公场地（办公设施由成交供应商提供），房屋的管理须遵守采购人的相关规定，若出现违规使用情况，采购人将视情形处罚成交供应商。若发生人、物等灾害性事故，由成交供应商负全责。

2.2.2.10 其它事宜在运行维护合同中体现。

2.2.3 技术服务特别条款

2.2.3.1 成交供应商每个服务期内（1 年）应提出至少一项节能措施或改善环境措施或降低设备故障措施并被采购人采纳，未提出或未被采购人采纳，每个服务期内扣除 2000 元作为处罚。

2.2.3.2 配合采购人开展节能工作，根据环境温度及各科室的使用需求，及时调整设备运行情况；

2.2.3.3 负责向院方提出节能降耗和有利于设备运行的技术改进的合理化方案建议，得到院方认同批准后负责实施落实（技改发生的费用由医院承担）；

2.2.3.4 协助院方完成特种设备和特种设备附件安全阀年度检测等工作（检测费用由医院负责）；

2.2.3.5 配合采购人完成国家、省部、市级相关单位或院方上级部门的定期或临时检查等相关工作；

三、水电系统：

3.1、服务要求

3.1.1、服务目的：对采购人院区内外的给水及电气系统进行巡查、维修、保养，保障相应设施和设备的正常运行，及时发现、排除系统隐患与异常情况，预防各类系统故障的发生。

3.1.2、服务方式： 安排持证专业工程技术人员提供驻场巡查、维修、保养服务。

3.1.3、服务对象：南昌市第一医院东湖院区（含眼科医院）、青山湖院区、九龙湖院区所属建筑内、室外道路管网涉及的给水、电气系统以及在建项目的配合工作，不含空调、电梯、锅炉等其他运维单位运行维护范围。

3.1.4、服务频次：每天巡检服务；维修服务视报修情况进行维修；保养服务需结合设备运行状态进行。

3.1.5、服务时间：提供 7*24 小时全天候维保及技术支持服务。

3.1.6、项目执行中对设备巡检、保养、维修更换、故障处理等事项务必做好台账。

3.1.7、定期做好高压配电设施、变压器的定期预防性试验工作，每年一次，出具相应检测结果，并参与验收。

3.1.8、医院要求的其它内容。

3.2、巡检服务内容：

3.2.1、对户外环网柜、开闭所、配电房内的配电设备（环网柜、高压柜、低压柜、变压器 等）、冷热水机房及相关配套设施做好日常巡查，发现问题立即解决，解决不了立即报采购人，包括但不限于：

1）开闭所、配电房的温、湿度、防鼠、防潮、防尘、防火密封及卫生状况；

2）冷热水机房生活水箱、无负压供水设备、紫外线消毒器、换热器、循环泵、膨胀罐、水泵控制柜等及机房卫生状况 ；

3）机房内设备的电压、电流、温度，检查设备是否正常工作 。

3.2.2、对建筑内外公共区域的卫生间给水设备实施、主街照明、插座等，发现问题立即解决，解决不了立即报采购人，包括但不限于：

1）对地下室污水泵及其配套设施一周一次，大雨天气一天两次巡查，发现故障立即报水泵维保单位进行维修；

2）公共卫生间水龙头、小便池、马桶、蹲便器等洁器具的巡查，保障公共卫生间设备设施完好；

3）公共区域主街插座是否脱落、是否有私拉电线等不安全用电的行为；

4）强电间内配电箱，电线、桥架，封堵是否完好，设备是否运行正常。

3.2.3、对医院重要科室大型医疗仪器设备（影像科 CT、MRI、DR、DSA 等）的供电状态、供电配电箱每天晚上一次巡查，确保设备供电正常；

3.2.4、检查字牌灯、标识灯、亮化灯及室外景观灯，路灯是否按照医院规定开启、关闭，早晚各一次；

3.2.5、配合采购人安全生产检查；

3.2.6、其他特定事宜的巡查事项。

3.3、保养服务内容：

3.3.1、对配电房、冷热水机房每天一次保洁，24小时保证机房内干净卫生；

3.3.2、对强电间每月一次卫生打扫，24小时保证强电间内干净卫生；

3.3.3、设备的调整、清理灰尘工作半年一次，螺丝紧固一年一次；

3.3.4、保证运维范围内的管道支架、屋面桥架管道、高低压柜、配电箱支架等接地装置等防锈漆完好或按规范要求涂刷内容，物料费用由采购人承担；

3.3.5、其他保养事项。

3.4、维修及其它服务内容：

3.4.1、维修响应：

1）要求 7*24 小时在线提供服务，在维修工作中，对科室职工及病患保持良好的服务态度，态度温和、客气，不挑起及激发矛盾，要求每次维修均有回复及反馈，直到最终解决完成为止。

2）对科室提出的报修，需现场解决问题的，要求 20分钟内到达现场进行处置，常规维修（不更换材料的情况下）2小时内修复；需更换材料的故障问题，48小时内修复。不能在规定时间内立即解决的，做好应急处理，同时立即向采购人汇报并给出解决方案，同时要在现场及工作群内做好解释工作，向总务科人员或者科室反馈目前状况。

3.4.3、按照医院管理规定，维修务必做好台账并且找科室签字确认；

3.4.4、突发故障的应急处置：有紧急情况下对设备突发故障应急处理能力；

3.4.5、应急演练一年不少于二次，每次记录并做好台账；

3.4.6、提供对医院配电、能耗等的技术咨询；

3.4.7、提供水电相关专业知识，基本原理、故障判断、应急措施等实施等培训；

3.4.8、保证驻场场地的清洁卫生、安全用电；

3.4.9、管理好配电房、冷热水机房、强电间范围内设备机房；

3.4.10、院内其他维保单位、外单位检查等的配合；

3.4.11、其他采购人安排的事项。

四、人员及服务考核要求

4.1人员要求

4.1.1、本项目需24小时值班，维护技术人员必须持证上岗且满足项目需求，中标单位应成立南昌市第一医院水电运维项目部，驻场人员总数不少于18人，具体要求见下表：

| 序号 | 院区 | 岗位 | 数量 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总负责 (各院区） | 项目负责人 | 1人 | 具有应急管理部门颁发的高压电工作业证 |  |
| 2 | 东湖院区 | 驻场技术人员 | 6人 | 其中具有应急管理部门颁发的低压电工作业证3人，高压电工操作证3人。 |  |
| 3 | 九龙湖院区 | 驻场技术人员 | 6人 | 其中具有应急管理部门颁发的低压电工作业证3人，高压电工操作证3人。 |  |
|  | 青山湖院区 | 驻场技术人员 | 5人 | 其中具有应急管理部门颁发的低压电工作业证3人，高压电工操作证2人。 |  |
|  | 合计 |  | 18人 |  |  |

注：全部驻场人员必须按响应文件人证合一，不得擅自更换，否则视同成交供应商无履约能力，采购人有权终止合同

4.1.3项目负责人需主动与采购人主管部门联络，定时征求意见并改进工作。项目负责人工作日期间必须按要求到岗（上班时间为每周6天，08:00-17:50），节假日发生突发状况，4小时内必须到岗。项目负责人应征得采购人主管部门同意方可更换。

4.1.4成交供应商必须保证派驻人员的稳定性，如人员有调动或离职，调动或离职人员离开之前，必须保证接班人员有一个星期的跟班熟悉时间，接班人员上岗前须得到采购人主管部门批准方可正式上岗。

4.1.5本项目需24小时值班。技术从业人员年龄要求男20周岁以上，60周岁以下；女20周岁以上，50周岁以下；55周岁以上人员比例不得超过30%。

4.1.6若成交供应商未按约定要求配置工作人员，采购人有权按照人数缺勤不到岗处理，并在合同中按人员比例扣除。

4.1.7成交供应商服从采购人的管理，遵守采购人的管理制度。驻场人员按照采购人的要求签到打卡，无故缺勤采购人有权对成交供应商进行处罚，第一次缺勤按照人民币500元/人经济处罚，之后每发现一次在前一次基础上进行翻倍经济处罚（人民币5000元封顶），累计处罚金在支付维保费用时直接扣除。

4.1.8若成交供应商未按期完成采购人分配的工作任务，采购人有权进行处罚。

4.2、服务考核要求

4.2.1成交供应商每月应提交运行维护项目的月度工作汇报，汇报内容应包括人员、制度、工作内容、安全质量、环境、资料档案及存在问题和改进等，工作汇报作为考核内容应真实，作为采购方的月度考核依据，做为月度支付的依据。

4.2.2院方有权对成交供应商的工作进行考核，对未按要求完成工作的或因成交供应商工作失误的，院方可对成交供应商做出经济处罚，处罚金额最高不超过人民币壹万元，最低不低于人民币100元，造成设备损坏的成交供应商另行赔偿。

4.2.3采购方每月对成交供应商的工作情况考核一次，下表为考核服务的参考表（本表仅为参考，签署合同时双方共同制定考核表）。

| 南昌市第一医院水电运维管理服务考评办法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考评月份：年月 |  |  |  |  |
| 考评标准 |  |  | 扣分 | 备注 |
| 维保人员服务标准 | 1、维护人员持证上岗，着装整齐，劳动防护用品穿戴整齐，标识清晰，每次不符扣1分； |  |  |  |
|  | 2、维护人员言行举止，文明有礼,保持场地整洁，人走场清，保持班房卫生清洁,每次不符扣1分； |  |  |  |
|  | 3、维护人员应遵守合同约定，不得向用户变相索取小费或加班费等，每次不符扣5分； |  |  |  |
|  | 4、上班时间不得睡觉或干与工作无关的事，每次不符扣1分； |  |  |  |
|  | 5、当班不得喝酒及酒后上岗，每次不符扣2分，并辞退该员工； |  |  |  |
|  | 6、用户对维护人员服务态度，质量评价不满意，投诉经核实一次扣2分； |  |  |  |
|  | 7、安排的工作，无正当理由应服从工作分配、调动和指挥，每次不符扣1分； |  |  |  |
|  | 8、遵守院劳动纪律，每次不符扣1分； |  |  |  |
| 维保人员工作质量 | 1、维护人员主动向采购方水电班或由采购方水电班指定的管理人员反馈维护情况，并提交维护记录表由管理人员签字确认，每次不符扣1分； |  |  |  |
|  | 2、维护运行台账建立，资料齐全，甲方每月检查或不定期抽查每次不符扣1分，甲方反馈的问题没有及时整改到位的扣2分； |  |  |  |
|  | 3、维护人员根据维护合同及维护计划约定的频次、内容、要求进行巡查、维护保养、值班巡视等维护工作，每缺1次记录扣1分； |  |  |  |
|  | 4、每班必须严格执行值班、交接班制度，各种台帐记录记不清、不齐、影响正常工作，每次不符扣1分； |  |  |  |
|  | 5、维护单位设24小时紧急救援服务热线电话。电话无人接听1次扣1分； |  |  |  |
|  | 6、急修、抢修应立即赶赴现场，不超过30分钟，未按规定时间到达现场每次扣2分； |  |  |  |
|  | 7、遵守安全操作规程，每次不符合扣2分； |  |  |  |
|  | 8、设备维护、故障处理时应在现场设置安全警示牌及安全防范措施。每次不符合扣2分； |  |  |  |
|  | 9、维护内容和要求不符合合同要求，未经甲方重新认可，每次扣5分； |  |  |  |
|  | 10、更换维护人员未得到甲方确认的，每次扣5分； |  |  |  |
|  | 11、因乙方维护不当或因乙方原因造成大面积停电停水现象、重大事故或重大安全事故隐患，每次扣20分； |  |  |  |
| 其他 | 其它不符合甲方要求的服务行为，分具体情况，每次扣1-20分 |  |  |  |
| 当月考核总得分： |  | 考核人： | 维护单位 签字确认： |  |
| 意见： |  |  |  |  |
| 说明：总分为100分，每月考评一次，被考评对象分数达到80分及以上为合格。低于80分为不合格；低于80分每少0.5分，扣200元；低于6分，扣五千元。 |  |  |  |  |

（二）商务条件

1、服务周期：

本项目服务期合同签订后一年，每月考核一次，标准详见《南昌市第一医院水电运维管理服务考评办法》。

2、服务地点：

南昌市第一医院东湖院区（含眼科医院）、青山湖院区、九龙湖院区及其他采购人指定地点（南昌市内）。

3、质量保证

成交供应商应保证服务合同项下所供服务是由成交供应商提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和维保服务合同规定的质量、性能和技术规范等的要求。

4、违约责任

4.1成交供应商违反安全施工要求，或作业过程中未服从采购人现场安全管理落实现场安全防护措施，或需要安全监护的作业时作业人员只有一人，采购人可拒付当月运行维护费部分中的管理费、利润部分。

4.2成交供应商工作不符合合同约定的维护标准或要求的，成交供应商应当在规定期限内按要求返工，返工费用（含配件费用）由成交供应商负责，造成的损失采购人有权从应付维护费中直接扣除。如因上述作业原因造成其他配件损坏，其费用由成交供应商负责，采购人有权从应付维护费中直接扣除。

4.3因成交供应商现场作业维护原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由成交供应商承担全部责任；其它不可抗力等非人为因素导致设备损坏的事故，成交供应商不承担责任。

4.4因成交供应商维护不当造成大面积停电停水现象、重大事故或重大安全事故隐患，采购人有权单方面终止合同，由此产生的人身伤害和财产损坏，成交供应商应承担赔偿和修复责任。

4.5成交供应商应满足采购人在采购文件、合同中的服务要求，如违反响应文件、合同中的服务要求，采购人可终止维保合同。

4.6在成交供应商服务期间，如遇不可抗力等因素，采购人可无条件终止合同。

5、付款时间、方式：

每个月支付一次，即合同签定之日起，按实际考核确认的金额支付，依据服务考核标准，采用不定期的日常检查与现场抽查相结合的模式进行评价，其结果作为付款依据。成交供应商凭采购人确认的维保工作总结及金额开具发票。

6、验收要求：

采购人依据采购文件要求及成交供应商响应文件响应内容对服务内容进行验收，凡不符合要求的，采购人不予验收，所造成的任何损失由成交供应商自行承担。凡不符合要求的，成交供应商必须按要求重新提供服务，直至验收合格为止。

7、保险：

供应商可根据采购项目需求确定是否购买保险并承担由此产生的一切费用。如行业或国家另有规定的从其规定。

- 安全要求：在设备维保过程中应严格按相关安全生产规章制度执行，如造成人员及财产损害，由成交服务商自行承担。服务商维保过程中造成的设备损坏，由成交服务商自行承担。