数字胃肠机调研参数

1. 高压发生器

· 功率：≥65kW - 80kW

· 逆变频率：≥500kHz - 800kHz

· 摄影/透视电压：≥150kV / ≥125kV

· 脉冲透视电流：≥30mA

2. X射线管组件

· 阳极热容量：≥400kHu - 600kHu

· 焦点：双焦点，小焦点≤0.6mm

· 功率：小焦点≥40kW，大焦点≥100kW

3. 检查床

· 倾斜角度：-15° 至 90°

· 承重：≥200kg

· 最大SID：≥180cm

4. 平板探测器

· 类型：动态平板探测器

· 有效视野：≥17"×17"

· 像素矩阵：≥3030×3030

· 灰阶：≥16 bit

5. 图像系统

· 脉冲透视帧率：≥25帧/秒

· 采集矩阵：≥3000×3000

· 接口：DICOM 3.0

· 硬盘：1TB - 2TB

配工作站及内镜AI系统

吸引器1台

质保5年